Аннотация рабочей программы по дисциплине

Монтаж, наладка и эксплуатация электротехнического оборудования и средств автоматики

Цель преподавания дисциплины

Формирование у обучающихся направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и умений по современному монтажу, наладке и диагностике электрических приводов, что позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.

Задачи изучения

Формирование у обучающихся правильного представления о процедурах монтажа, пуско-наладки и диагностики электроприводов; получение знаний о перечне и содержании организационно-технологической документации, мероприятиях по подготовке и проведению электромонтажных работ, приемо-сдаточных и периодических испытаний, контроля технического состояния электроприводов; приобретение умений анализировать документацию и принимать участие в организации операций монтажа, ввода в эксплуатацию, диагностики электроприводов.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-3 – Способен участвовать в эксплуатации объектов профессиональной деятельности.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

Формирование у обучающихся направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и умений по современному монтажу, наладке и диагностике электрических приводов, что позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.

1.2. Задачи изучения

Формирование у обучающихся правильного представления о процедурах монтажа, пуско-наладки и диагностики электроприводов; получение знаний о перечне и содержании разрешительной и организационно-технологической документации, мероприятиях по подготовке и проведению электромонтажных работ, приемо-сдаточных и периодических испытаний, контроля технического состояния электроприводов; приобретение умений анализировать документацию и принимать участие в организации операций монтажа, ввода в эксплуатацию, диагностики электроприводов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |
| 1 | Способен участвовать в эксплуатации объектов профессиональной деятельности | ПК-3 |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: назначение и виды работ по монтажу, вводу в эксплуатацию и испытаниям современных электрических приводов; простейшее математическое описание их элементов, схемы включения; основные параметры, характеристики и свойства электрических приводов.

Уметь: определять комплектность документального, аппаратурного и инструментального обеспечений мероприятий по монтажу, наладке и диагностике электроприводов; устанавливать перечень регламентируемых процедур и нормативных требований при выполнении монтажных, пуско-наладочным и диагностических работ с электроприводами.

Владеть: готовностью коллективно разрабатывать и анализировать техническую документацию, регламентирующую монтаж, наладку и диагностику электроприводов; способностью проверять материальную обеспеченность монтажных, пуско-наладочных и диагностических работ с электроприводами.

Быть способным: учитывать требования разрешительных, организационно-технологических, руководящей документов при выполнении работ по монтажу, пуско-наладке и диагностике электроприводов в составе бригад; выполнять анализ технических решений в составе бригады, уметь совместно с коллегами представлять результаты проведенного анализа, защищать полученные результаты; вести поиск необходимой информации и справочной литературе и интернет - ресурсах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины:

- Теоретические основы электротехники.

- Электрические машины.

- Электрические и электронные аппараты.

- Электрические и компьютерные измерения.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- Проектирование электротехнических устройств.

- Электроснабжение промышленных предприятий.

- Производственная практика (преддипломная).

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:

зачетные единицы – 4/ зачетные единицы– 4;

часы – 144 / часы – 144.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет с оц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| очное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 144 | 72,3 | 18 | 18 | 34 | 2 | 0,3 | 71,7 | – | Реферат | - | + |
| ИТОГО | 144 | 72,3 | 18 | 18 | 34 | 2 | 0,3 | 71,7 | – | Реферат | - | + |
| заочное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 144 | 14,3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0,3 | 129,7 | – | Контр. раб. | - | + |
| ИТОГО | 144 | 14,3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0,3 | 129,7 | – | Контр. раб. | - | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия по формам обучения |  | в том числе |  |  |  |  |  | СРС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная | лекции |  | практические |  | лабораторные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная |
| Тема 1. Введение. Структурные схемы и управление ЭП. Основные понятия и положения монтажа, наладки и диагностики ЭП | 37,3/57 | ПК-3 | 24 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 11,3 | 51 |
| Тема 2. Монтаж, наладка, диагностика электроприводов переменного и постоянного тока | 84/68 | ПК-3 | 44 | 6 | 8 | 2 | 26 | 2 | 10 | 2 | 40 | 62 |
| Тема 3 ЭП с тиристорным управлением | 22,4/16,7 | ПК-3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 20,4 | 16,7 |
| АК | 0,3/0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 144/144 |  | 70 | 12 | 18 | 4 | 34 | 4 | 18 | 4 | 71,7 | 129,7 |
| Зачетных единиц | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| Номер темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очное | Заочное |
| 1 | Введение. Структурные схемы и управление ЭП. Основные понятия и положения монтажа, наладки и диагностики ЭП. | Понятия «Электропривод». Назначение Классификация и функции электропривода. Инженерная подготовка к монтажу, ППР, монтажные инструкции, технологические карты, документация. Монтаж электрических машин. Монтаж машин малой мощности. Способы соединения машин с приводными механизмами. Наладка и диагностика соединений. Монтаж электрических машин большой мощности Особенности монтажа, наладки и диагностики соединений с приводами | 8 | 2 |
| 2 | Монтаж, наладка, диагностика электроприводов переменного и постоянного тока | Схемы управления ЭП переменного тока. Нереверсивный и реверсивный ЭП. Различные способы пуска, в функции тока, в функции времени, в функции частоты. Монтаж, наладка, диагностика. ЭП постоянного тока. Схемы управления, статические характеристики, режимы работы электропривода. Регулирование скорости, тока и момента. Пуск и торможение. Монтаж, наладка, диагностика. | 8 | 2 |
| 3 | ЭП с тиристорным управлением | Тиристорные схемы управления ЭП с АД. Монтаж, наладка схем включения. Статические характеристики, режимы работы. | 2 | - |
| Итого 7/9 семестр |  |  | 18 | 4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Объём в часах |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |  |
| 1 | Введение. Структурные схемы и управление ЭП. Основные понятия и положения монтажа, наладки и диагностики ЭП. | Методы анализа и наладки движения ЭП. Расчет кинематических схем. Диагностика управления движением. Режимы работы. Механические характеристики двигателей и исполнительных механизмов. Монтаж, наладка и регулирование координат ЭП. Методы оценки точности и качества регулирования. Диагностика энергетических показателей и надежности ЭП. | 11,3 | 51 | ОЛ-1,2,3, ДЛ-1 |
| 2 | Монтаж, наладка, диагностика электроприводов переменного и постоянного тока | ЭП с ДПТ независимого возбуждения, характеристики, режимы работы электропривода. Монтажные схемы включения, статические характеристики, режимы работы электропривода. Наладка и регулирование скорости, тока и момента. Диагностика пуска и торможения ЭП с ДПТ последовательного возбуждения, характеристики, режимы работы электропривода. Монтажные схемы включения, статические характеристики, режимы работы электропривода. Наладка и регулирование скорости, тока и момента. Диагностика пуска и торможения. ЭП с СД Монтажные схемы включения, статические характеристики, режимы работы. Наладка и регулирование скорости тока и момента. Диагностика пуска и торможения | 40 | 62 | ОЛ-1,2,3,4,5 ДЛ-1 |
| 3 | ЭП с тиристорным управлением | Регулирование частоты вращения ЭД c тиристорным управлением в цепи ротора Диагностика однофазного инвертора. Тиристорная схема управления ДПТ. | 20,4 | 16,7 | ОЛ-1,2 |
| Итого 7/9 семестр |  |  | 71,7 | 129,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |
| 1 | Механика ЭП | Приведение моментов и сил в ЭП. Диагностика и расчет типовой кинематической схемы ЭП. | 4 | 2 |
| 2 | ЭП постоянного тока с ДПТ независимого возбуждения | Расчет статических характеристик. Диагностика регулирование скорости. | 4 | 2 |
|  | ЭП постоянного тока с ДПТ независимого возбуждения | Расчет и построение пусковых и тормозных диаграмм, с учетом результатов диагностирования | 4 | - |
|  | ЭП постоянного тока с ДПТ последовательного возбуждения | Расчет статических характеристик. Диагностика и регулирование скорости. | 4 | 2 |
|  | ЭП постоянного тока с ДПТ последовательного возбуждения. | Диагностирование, расчет и построение пусковых и тормозных диаграмм. | 4 | - |
|  | ЭП переменного тока с АД с фазным ротором. | Расчет статических характеристик. Диагностирование и регулирование скорости. | 4 | 2 |
|  | ЭП переменного тока с АД с фазным ротором. | Расчет и построение пусковых и тормозных диаграмм, с учетом результатов диагностирования | 6 | - |
| Итого 7/9 семестр |  |  | 30 | 8 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объём в часах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очн. | Заоч. |
| 1 | Вводное занятие. Изучение техники безопасности и основных способов исследования и диагностирования ЭП | 2 | 2 |
| 2 | Монтаж, наладка и определение координат и параметров электропривода с двигателем постоянного тока с независимым возбуждением в статическом режиме | 4 | - |
|  | Наладка и регулирование скорости двигателя постоянного тока с независимым возбуждением | 2 | - |
|  | Монтаж, наладка и определение координат и параметров электропривода с асинхронным электродвигателем в двигательном режиме | 4 | 2 |
|  | Монтаж, диагностика и исследование электропривода с синхронным двигателем | 4 | - |
| Итого 7/9 семестр |  | 14 | 4 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| - | - |

Не предусмотрены учебным планом

3.3. Перечень тем РГР

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| - | - |

Не предусмотрены учебным планом

3.4. Перечень тем рефератов

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Тепловизионного мониторинг состояния электрооборудования. |
| 2 | Способы бестраншейной прокладки КЛ и их общие описания. |
| 3 | Виды и периодичность испытаний масляных выключателей 35-220 кВ по нормам ПТЭЭП. |
| 4 | Классификация воздушных ЛЭП – общая группировка. |
| 5 | Конструктивные элементы опор воздушных ЛЭП. |
| 6 | Перечень работ по монтажу воздушных ЛЭП. |
| 7 | Испытания ВЛ при вводе в эксплуатацию. |
| 8 | Пример последовательности операций и минимальных расстояний при разделке кабеля. |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением выпрямленного тока: проведение, нормативы. |
| 10 | Общие требования ПТЭЭП к эксплуатации КЛ. Маркировка и трассировка КЛ. |
| 11 | Нормы испытаний КЛ с изоляцией из СПЭ повышенным напряжением. |
| 12 | Основные виды работ по монтажу и вводу в эксплуатацию силовых трансформаторов. |
| 13 | Общие требования по подготовке к монтажу узлов, сборке, установке и заливке маслом трансформаторов. |
| 14 | Принципы проведения измерений сопротивлений изоляции на разных участках. |
| 15 | Физический смысл показателя тангенса угла диэлектрических потерь в изоляции. |
| 16 | Способы измерения сопротивления обмоток постоянному току. |
| 17 | Мероприятия, реализуемые в рамках эксплуатации трансформаторов. |
| 18 | Объем работ по монтажу собранных электродвигателей. |
| 19 | Перечень и периодичность испытаний электродвигателей переменного тока по ПТЭЭП и РД 34.45-51.300-97. |
| 20 | Общие нормативные требования к измерениям сопротивления обмоток трехфазных ЭД постоянному току и проверкам работы ЭД на холостом ходу и под нагрузкой. |
| 21 | Способы организации теплового мониторинга состояния ЭД и применяемые средства. |
| 22 | Элегеазовые выключатели, нормативы и общие указания к проведению электрических испытаний элегазовых выключателей 35-220 кВ. |
| 23 | Вакуумные выключатели, виды и периодичность испытаний вакуумных выключателей 6-10 кВ по нормам ПТЭЭП. |
| 24 | Примеры измерительной аппаратуры для испытаний выключателей, их метрологические характеристики. |
| 25 | Количественные характеристики частичных разрядов (ЧР) в изоляции. |
| 26 | Разновидности датчиков контроля Частичных Разрядов в изоляции электрооборудования. |
| 27 | Частичные разряды, методика проведения контроля ЧР на отключенных ЭД. |
| 28 | Методы измерения сопротивления заземляющих устройств. |
| 29 | Механизация крепежных работ в электропроизводстве. |
| 30 | Монтаж коммутационных аппаратов, распределительных устройств и вторичных цепей в установках напряжением до 1000 В |

3.5. Перечень тем контрольных работ

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| заочная форма |  |
| 1 | «Монтаж, наладка и диагностика электрооборудования электрических приводов» |

3.3. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Раздел | Формируемые компетенции | Интерактив | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очная | заочная |
| 7/9 | лекции | Введение. Структурные схемы и управление ЭП. Основные понятия и положения монтажа, наладки и диагностики ЭП. | ПК-3 | Контекстное обучение | 4 | 2 |
|  | практические |  |  | Работа в команде | 2 | 2 |
|  | лекции | Монтаж, наладка, диагностика электроприводов переменного и постоянного тока | ПК-3 | Контекстное обучение | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Проблемная лекция | 2 | - |
|  | практические |  |  | Работа в команде | 6 | 2 |
|  | лекции | ЭП с тиристорным управлением | ПК-3 | Контекстное обучение | 2 | - |
| Итого 7/9 семестр |  |  |  |  | 18 | 8 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| № п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз., режим доступа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основная литература: |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н. В. Грунтович. – Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2019. – 271 с. | УП | 2019 | http://znanium.com/catalog/product/992991 |
| ОЛ-2 | Москаленко, В.В Электрический привод : Учебник / В.В. Москаленко - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. | У | 2015 | http://znanium.com/bookread2.php?book=443646 |
| ОЛ-3 | Правила устройства электроустановок (главы 6, 7 изданий) | Др | - | http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98464/ |
| ОЛ-4 | Онищенко, Г. Б. Теория электропривода : Учебник / Г. Б. Онищенко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 294 с. | У | 2015 | http://znanium.com/catalog/product/452841 |
| ОЛ-5 | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145) | Др | 2018 | http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40861/ |
| дополнительная литература: |  |  |  |  |
| ДЛ-1 | Ерошенко, Г. П. Эксплуатация электрооборудования : учебник / Г. П. Ерошенко, Н. П. Кондратьева. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 336 с. | У | 2017 | http://znanium.com/catalog/product/774257 |

Примечание:

1. Условные обозначения вида пособия: У – учебник, УП – учебное пособие, Др – монография и другая литература.

4.2. Методические пособия и указания

| № п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз., режим доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Бычков, Е. В. Теория электропривода : Теоретический материал и метод. указания к лабораторным работам для студентов очной и заочной формам обучения специальности 140604 "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов". Ч. 2 : Электропривод переменного тока / Е. В. Бычков, С. В. Полетаев. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2009. - 52 с. : ил. | 2010 | 82 http://lib.ugtu.net/book/8942/ |
| М-2 | Бычков, Е. В. Теория электропривода. Электропривод постоянного тока : Теоретический материал и метод. указания к лабораторным работам для студентов очной и заочной формам обучения специальности 140604 "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов". Ч. 1 / Е. В. Бычков, С. В. Полетаев. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2008. - 41 с. : ил. | 2009 | 134 http://lib.ugtu.net/book/3542/ |
| М-3 | Бычков, Е.В. Теория электропривода : Сборник задач / Е. В. Бычков. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2008. - 57 с. : ил. | 2008 | 133 http://lib.ugtu.net/book/593/ |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

| 1 | Научно-техническая библиотека УГТУ | www.lib.ugtu.net/ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Научные электронные библиотеки | http://znanium.com/ |
| 3 | Информационно-справочные системы | https://www.consultant.ru |

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

- Пакет приложений для работы с офисными документами и презентациями MS Office 2013 (к договору №58-14 от 10.11.2014);

- Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional (к договору №58-14 от 10.11.2014).

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1.

Целью создания фонда оценочных средств (ФОС) является установление соответствия уровня подготовки обучающихся на этапе обучения требованиям ФГОС ВО.

Задачи ФОС:

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;

- проверка качества формирования и уровня сформированности компетенций у обучающихся.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

– компьютер/ноутбук, с предустановленными пакетами ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, редакторы презентаций) и выходом в Интернет с доступом к электронным базам данных;

– презентационной техникой (проектор, экран).

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания по освоению дисциплины представлены в приложении 2.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Монтаж, наладка и диагностика эпектропривода»

Кафедра:	Электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки:		13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки (программа): «Электропривод и автоматика»

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-3 способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности | Темы 1-3 | Знать: основные физические явления электрооборудования электроприводов промышленных установок; экологические и технические требования к объектам профессиональной деятельности; Уметь: самостоятельно анализировать научную и техническую литературу, изучать стандарты и нормы в области монтажа электрооборудования и средств автоматики электроприводов; Владеть: навыками работы с нормативно-технической документацией |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темы 1-3 | ПК-3 | Зачет | Перечень вопросов к зачету |
|  |  |  | Собеседование | Перечень тестовых вопросов к собеседованию |
|  |  |  | Контрольная работа | Задание к выполнению контрольной работы |

- Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-3 | Знать: основных физических явлений электротехники и теплотехники; способов использования компьютерных и информационных технологий; теоретических основ электротехники, экологические требования; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: физические принципы функционирования современного электрооборудования электроприводов, основные схемы электрических соединений и особенности конструкции электроприводов, сетей и распределительных устройств, конструктивные исполнения, параметры и режимы работы, основные характеристики электроприводов, электрических преобразователей |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: физические принципы функционирования современного электрооборудования электроприводов, основные схемы электрических соединений и особенности конструкции электроприводов, параметры и режимы работы, основные характеристики электрических двигателей, преобразователей, эксплуатационные требования к ним. |
|  | Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу, выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной физической природы и выполнять применительно к ним простые технические расчеты; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: определять параметры и рассчитывать схемы замещения основных силовых элементов электрооборудования и электроприводов промышленных установок на основе анализа научно-технической литературы, стандартов и норм в области электропривода промышленных установок |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: определять параметры и рассчитывать схемы замещения основных силовых элементов электротехнического оборудования электроприводов промышленных установок; рассчитывать, измерять и анализировать параметры и основные характеристики электрических аппаратов и электрических машин для электроприводов на основе анализа научно-технической литературы, стандартов и норм в области электрооборудования и электроприводов промышленных установок. |
|  | Владеть: инструментарием для решения математических и физических задач; методами анализа физических явлений в технических устройствах и системах; средствами компьютерной техники и информационных технологий; методиками выполнения расчетов применительно к использованию электротехнических и конструкционных материалов. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками проектирования и эксплуатации электроприводов промышленных установок; методами расчета и выбора электрических машин электроприводов промышленных установок, параметров электромеханических систем с использованием нормативно-технической документации. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками проектирования и эксплуатации электроприводов промышленных установок; методами расчета и выбора электрических машин и аппаратов электроприводов промышленных установок, параметров электроприводов электромеханических систем, методами графического представления различных аспектов электротехнических устройств, при оформлении типовой технической документации. |

- Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций ПК-3, выступают компетентностно-ориентированные задания (далее – КОЗ), которые представляют собой комплексные задания, предназначенные для контроля уровня успеваемости обучающегося по дисциплине «Монтаж, наладка и диагностика электропривода» и контроля уровня освоения компетенций.

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля: собеседование во время аудиторных занятий, реферат для очной формы обучения, контрольная работа для заочной формы обучения. Промежуточная аттестация осуществляется посредством зачета с оценкой.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

Монтаж, наладка и диагностика электропривода

Кафедра:	Электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки:		13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки (программа): «Электропривод и автоматика»

Перечень вопросов к зачету

Раздел 1.

1. Функции и классификация электроприводов. Структурная схема электропривода.

2. Силы и моменты, действующие в электромеханической системе. Уравнение движения.

3. Расчетная схема механической части электропривода. Приведение моментов, сил и масс.

4. Выбор оптимального передаточного числа редуктора.

5. Виды механических характеристик и режимы работы электроприводов.

6. Установившийся режим работы электропривода.

7. Переходные процессы в электроприводе при постоянном динамическом моменте.

8. Переходные процессы в электроприводе при изменяющемся по линейному закону динамическом моменте.

9. Графический метод расчета переходных процессов.

10. Графоаналитический метод расчета переходного процесса.

11. Регулирование координат электропривода (скорости, тока, момента и положения).

Раздел 2.

12. Схема включения, статистические характеристики и режимы работы электропривода с ДПТ независимого возбуждения.

13. Расчет естественной и реостатной механических характеристик ДПТ независимого возбуждения. Определение сопротивлений в цепи якоря (метод отрезков и метод пропорций).

14. Регулирование скорости ДПТ независимого возбуждения с помощью резисторов в цепи якоря. Определение сопротивления в цепи якоря для получения заданной скорости.

- Регулирование скорости ДПТ независимого возбуждения изменением напряжения (система Г-Д и система ТП-Д).

- Регулирование скорости ДПТ независимого возбуждения изменением магнитного потока.

- Регулирование скорости ДПТ независимого возбуждения шунтированием обмотки якоря.

- Регулирование тока и моментов ДПТ независимого возбуждения при пуске. Расчет и построение пусковой диаграммы и определение пусковых сопротивлений.

- Регулирование тока и моментов ДПТ независимого возбуждения при рекуперативном и динамическом торможении. Расчет и построение тормозной диаграммы и определение тормозных сопротивлений.

- Регулирование тока и моментов ДПТ независимого возбуждения при торможении противовключением.

- Расчет и построение тормозной диаграммы и определение тормозных сопротивлений.

- Схема включения, статистические характеристики и режимы работы ДПТ последовательного возбуждения.

- Расчет естественной и реостатных характеристик ДПТ последовательного возбуждения с использованием универсальных характеристик. Определение скорости двигателя при работе на реостатной характеристик.

24. Регулирование скорости ДПТ последовательного возбуждения с помощью резисторов в цепи якоря. Определение скорости двигателя при работе на реостатной характеристике.

25. Регулирование скорости ДПТ последовательного возбуждения изменением напря              жения и магнитного потока.

26. Регулирование скорости ДПТ последовательного возбуждения шунтированием обмотки якоря.

27. Регулирование тока и моментов ДПТ последовательного возбуждения при пуске. Расчет и построение пусковой диаграммы. Определение пусковых сопротивлений.

28. Регулирование тока и моментов ДПТ последовательного возбуждения при торможении.

Раздел 3.

29. Схема включения, статистическая электромеханическая характеристика и режимы работы АД.

30. Схема включения, статистическая механическая характеристика и режимы работы АД.

31. Коэффициент мощности и способы его повышения АД.

32. Регулирование скорости АД с помощью резисторов в цепи ротора и статора.

33. Регулирование скорости АД, изменением напряжения и частоты.

34. Регулирование скорости АД изменением числа пар полюсов.

35. Регулирование тока и момента АД с короткозамкнутым ротором при пуске и торможении.

36. Регулирование тока и момента АД с фазным ротором при пуске. Построение пусковой диаграммы. Определение пусковых сопротивлений.

37. Регулирование тока и момента АД с фазным ротором при торможении.

38. Схема включения, статистические характеристики и режимы работы СД.

39. Работа СД в режиме компенсатора.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

Монтаж, наладка и диагностика электропривода

Кафедра:	Электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки:		13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки (программа): «Электропривод и автоматика»

Перечень тестовых вопросов к собеседованию

- Электропривод состоит из каких основных частей, как…

*а. силовая часть и система управления

а. механическая и динамическая

а. система регулирования

а. система устойчивости

- Многодвигательный электропривод - это…

*а. электропривод, который состоит из нескольких одиночных электроприводов, каждый из которых предназначен для приведения в действие отдельных элементов производственного агрегата

а. электропривод, который с помощью одного электродвигателя приводит в движение отдельную машину

а. трансмиссионный электропривод

а. электропривод, который служат для регулирования скорости

- Динамическое торможение ещё называется…

*а. реостатное

а. торможения связанная со скоростью

а. торможения связанная с пусковым моментом

а. кинематическое торможения

- Экономичность регулируемого привода характеризуется…

*а. затратами на его сооружения и эксплуатацию

а. затратами на его транспортировку

а. затратами на дополнительные приборы

а. не имеет никакие затраты

- Плавность регулирования характеризуется…

*а. числом устойчивых скоростей

а. числом устойчивых моментов

а. числом устойчивых сил

а. устойчивостью по всем характеристикам

- Диапазон регулирования зависит от…

*а. от нагрузки

а. от внешних сил

а. от внутренних сил

а. от скорости момента

- Активные моменты могут быть как движущими и …

*а. тормозными

а. вращающими

а. ускорительными

а. не подвижными

- Реактивные моменты всегда направлены…

*а. против движение

а. перпендикулярно

а. не имеют направления

а. могут иметь любое направление

- Электродвигатель предназначен для…

а. преобразования механической энергии в электрическую

а. изменения параметров электрической энергии

*а. преобразования электрической энергии в механическую

а. повышения коэффициента мощности линий электропередачи

- В электроприводах используют двигатели…

а. только постоянного тока

а. только переменного тока

*а. постоянного и переменного тока

а. внутреннего сгорания

- Преобразователь в электроприводе предназначен для…

а. преобразования электрической энергии в механическую

*а. преобразования параметров электрической энергии (тока, напряжения, частоты)

а. преобразования механической энергии в механическую

а. преобразования механической энергии в электрическую

- В качестве преобразователя в электроприводах используют…

а. автотрансформаторы

а. частотные преобразователи

а. тиристорные преобразователи напряжения

*а. все выше перечисленные ответы

- Управляющему устройству электропривода не свойственна следующая функция…

а. включение и выключение электропривода

а. реверсирование электропривода

а. регулирование скорости электропривода

*а. передача механической энергии рабочей машине

- Передаточное устройство предназначено для…

*а. передачи механической энергии от электродвигательного устройства к исполнительным органам рабочей машины

а. передачи сигналов обратной связи

а. передачи электрической энергии в электродвигателю

а. передачи электрической энергии к управляющему устройству

- Механическая характеристика производственного механизма связывает…

а. ускорение и момент сопротивления

*а. угловую скорость и момент сопротивления

а. механическую и электрическую мощность

а. ускорение и угловую скорость

- Для выбора рационального электропривода необходимо знать…

а. механическую характеристику рабочей машины

а. механическую характеристику электродвигателя

*а. механическую характеристику рабочей машины и электродвигателя

а. нагрузочную характеристику рабочей машины

- Механической характеристикой электродвигателя называется зависимость между…

*а. вращающим моментом электродвигателя и его угловой скоростью

а. моментом сопротивления и угловой скоростью

а. механической и электрической мощностью

а. вращающим моментом электродвигателя и моментом сопротивления

- У всех электродвигателей скорость является…

а. возрастающей функцией момента двигателя

*а. убывающей функцией момента двигателя

а. независящей от момента двигателя

а. нет правильного ответа

- Величина определяемая, как отношение разности моментов, развиваемых электродвигателем, к соответствующей разности угловых скоростей называется…

а. твёрдость механической характеристики

а. прочность механической характеристики

а. мягкость механической характеристики

*а. жёсткость механической характеристики

- Механическая характеристика, при которой скорость с изменением момента остается неизменной ( называется…

*а. абсолютно жёсткая

а. жесткая

а. мягкая

а. абсолютно мягкая

- Механическая характеристика с коэффициентом жесткости   40 - 10 называется…

а. абсолютно жёсткая

*а. жесткая

а. мягкая

а. абсолютно мягкая

- Механическая характеристика с коэффициентом жесткости  ≤ 10 называется…

а. абсолютно жёсткая

а. жесткая

*а. мягкая

а. абсолютно мягкая

- Синхронные электродвигатели обладают…

*а. абсолютно жёсткой механической характеристикой

а. жесткой механической характеристикой

а. мягкой механической характеристикой

а. абсолютно мягкой механической характеристикой

- Асинхронные двигатели в рабочей части механической характеристики обладают…

а. абсолютно жёсткой механической характеристикой

*а. жесткой механической характеристикой

а. мягкой механической характеристикой

а. абсолютно мягкой механической характеристикой

- Согласно уравнению движения электропривода вращающий момент электродвигателя уравновешивается…

а. динамическим моментом

а. моментом сопротивления и моментом сил трения

*а. моментом сопротивления и динамическим моментом

а. моментом сопротивления

- Момент, развиваемый электродвигателем, принимается положительным, если он направлен…

*а. в сторону движения электропривода

а. в сторону, обратную движению электропривода

а. по оси вращения ротора электродвигателя

а. по касательной к окружности, описываемой ротором электродвигателя

- Если момент электродвигателя больше момента сопротивления рабочей машины, то имеет место…

а. замедление электропривода

*а. ускорение электропривода

а. работа в установившемся режиме

а. реверсирование электропривода

- При установившимся режиме работы двигателя постоянного тока приложенное напряжение U уравновешивается…

а. падением напряжения в якорной цепи и ЭДС, наведённым в обмотке возбуждения

а. только падением напряжения в якорной цепи

а. ЭДС, наведенной в якоре в процессе его вращения

*а. падением напряжения в якорной цепи и ЭДС, наведенной в якоре в процессе его вращения

- Электромеханической характеристикой электродвигателя постоянного тока называется…

а. зависимость тока статора от скорости двигателя

*а. зависимость тока якоря от скорости двигателя

а. зависимость тока статора от тока ротора

а. зависимость скорости двигателя от момента вращения

- Характеристики электродвигателя, полученные при номинальных параметрах электродвигателя и отсутствии в его цепях добавочных сопротивлений, называются…

а. искусственными

*а. естественными

а. физическими

а. параметрическими

- Искусственные механические характеристики двигателя постоянного тока можно получить за счет изменения…

а. только напряжения питающей сети U и магнитного потока возбуждения Ф

а. только напряжения питающей сети U и включения добавочного сопротивления R в цепь якоря двигателя

а. только магнитного потока возбуждения Ф и путем включения добавочного сопротивления R в цепь якоря двигателя

*а. напряжения питающей сети U, магнитного потока возбуждения Ф и путем включения добавочного сопротивления R в цепь якоря двигателя

- Скорость идеального холостого хода двигателя постоянного тока не зависит от…

а. напряжения питающей сети

а. магнитного потока возбуждения

*а сопротивления якорной цепи

а. конструктивных параметров двигателя

- При введении добавочного сопротивления в цепь якоря электродвигателя постоянного тока…

а. изменяется скорость идеального холостого хода

*а. изменяется жёсткость механической характеристики

а. изменяется скорость идеального холостого хода и жёсткость механической характеристики

а. ничего не происходит

- При изменение напряжения питающей сети двигателя постоянного тока…

*а. изменяется скорость идеального холостого хода

а. изменяется жёсткость механической характеристики

а. изменяется скорость идеального холостого хода и жёсткость механической характеристики

а. ничего не происходит

- При изменении магнитного потока возбуждения двигателя постоянного тока…

а. изменяется скорость идеального холостого хода

а. изменяется жёсткость механической характеристики

*а. изменяется скорость идеального холостого хода и жёсткость механической характеристики

а. ничего не происходит

- Режим электродвигателя, при котором создаваемый им момент противодействует движению рабочей машины называется…

*а. тормозным

а. противодействующим

а. обратным

а. холостым ходом

- Режим торможения не свойственный двигателю постоянного тока называется…

а. рекуперативное торможение

а. динамическое торможение

а. торможение противовключением

*а. рекуперативное торможение

- Режим торможения возникающий во всех случаях, когда скорость вращения двигателя постоянного тока оказывается выше скорости идеального холостого хода называется…

*а. рекуперативным

а. динамическим

а. торможением противовключением

а. сверхсинхронным торможением

- Режим торможения получаемый при отключении якоря двигателя от сети и включении его на резистор называется…

а. рекуперативным

*а. динамическим

а. торможением противовключением

а. сверхсинхронным торможением

- Режим торможения, при котором обмотки двигателя включены для одного направления вращения, а якорь двигателя под воздействием внешнего момента или сил инерции вращается в противоположную сторону, называется

а. рекуперативным

а. динамическим

*а. торможением противовключением

а. сверхсинхронным торможением

- Основными электродвигателями, которые наиболее широко используются как в промышленности, так и в агропромышленном производстве являются…

а. синхронные двигатели

а. двигатели постоянного тока независимого возбуждения

*а. асинхронные двигатели

а. двигатели постоянного тока последовательного возбуждения

- Критическим моментом асинхронного двигателя называется момент…

а. пусковой

*а. максимальный

а. минимальный

а. номинальный

- Скольжение асинхронного двигателя -  это…

а. амплитуда колебания электродвигателя при неполной затяжке лап статора

а. мера того, насколько ротор опережает в своем вращении магнитное поле статора

а. контактное сопротивление, образующееся при скольжении щёток по контактным кольцам

*а. мера того, насколько ротор отстает в своем вращении от вращения магнитного поля статора

- . Угловая скорость вращения магнитного поля статора обозначается…

*а. ω0

а. ω

а. φ

а. S

- Скорость вращения магнитного поля статора зависит…

а. от напряжения и числа пар полюсов

*а. от частоты тока питающей сети и числа пар полюсов двигателя

а. только от числа пар полюсов двигателя

а. только от частоты тока питающей сети

- Искусственные механические характеристики асинхронных двигателей не получают с помощью…

а. изменения напряжения питающей сети

а. изменения частоты тока питающей сети

*а. изменения момента сопротивления

а. введения добавочных сопротивлений

- момент, развиваемый двигателем, изменяется…

а. пропорционально частоте

а. обратно пропорционально силе тока

а. пропорционально скорости двигателя

*а. пропорционально квадрату напряжения

- Изменение напряжения сети влияет на…

*а. момент двигателя и не влияет на его критическое скольжение

а. критическое скольжение и не влияет на момент двигателя

а. момент двигателя и на его критическое скольжение

а. не влияет не на момент двигателя не на его критическое скольжение

- Добавочные сопротивления вводят в цепь статора…

а. только для уменьшения пусковых значений тока

*а. для уменьшения пусковых значений тока и момента

а. только для уменьшения пусковых момента

а. только для увеличения пускового момента

- При введении добавочного сопротивления в цепь статора асинхронного двигателя не изменяется…

а. момент пусковой

а. момент критический

*а. синхронная скорость

а. критическая скорость

- Включение добавочного сопротивления в цепь ротора асинхронного двигателя…

а. возможно для двигателя с короткозамкнутым ротором

а. возможно для двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором

а. невозможно

*а. возможно для двигателя с фазным ротором

- При включении добавочного сопротивления в цепь ротора асинхронного двигателя остаётся неизменным…

*а. критический момент

а. пусковой момент

а. критическое скольжение

а. номинальный момент

- Механическая характеристика асинхронного двигателя строится по…

а. трём точкам

*а. пяти точкам

а. шести точкам

а. двум точкам

- Для асинхронного двигателя не приемлем следующий вид электрического торможения…

а. рекуперативное

а. динамическое

*а. переменное

а. торможение противовключением

- Режим рекуперативного торможения у асинхронных двигателей возникает…

а. при скорости ниже синхронной

а. при номинальной скорости

а. при нулевой скорости

*а. при скорости выше синхронной

- В режиме рекуперативного торможения ЭДС двигателя…

а. меньше напряжения сети

*а. больше напряжения сети

а. равно напряжению сети

а. равно 0

- Для перевода асинхронного двигателя в режим противовключения необходимо изменить порядок подключения фаз обмоток статора путем переключения…

а. только фазы А и фазы В между собой

а. только фазы В и фазы С между собой

*а. двух любых фаз между собой

а. всех трёх фаз между собой

- В режиме противовключения асинхронного двигателя вращающееся магнитное поле…

а. останавливается

а. продолжает вращаться в том же направлении

а. переходит в пульсирующий режим

*а. меняет направление вращения

- Если в режиме торможения противовключением асинхронный двигатель в момент остановки не отключить от сети, то произойдёт…

*а. разгон двигателя в противоположном направлении

а. перегрев обмоток двигателя

а. межвитковое короткое замыкание

а. переход в неполнофазный режим

- Динамическое торможение асинхронного двигателя осуществляется…

а. сменой двух любых фаз на клеммах статора

*а. включением обмотки статора на сеть постоянного тока

а. повышением момента нагрузки

а. сменой полюсов на обмотке ротора

- При динамическом торможении асинхронного двигателя с фазным ротором обмотка ротора…

а. замыкается накоротко

а. подключается к трёхфазной сети

*а. замыкается на внешнее сопротивление

а. подключается к сети постоянного тока

- В критерии регулирования скорости в электроприводах не входит…

а. диапазон

а. плавность

а. стабильность

*а. резкость

- Диапазон регулирования скорости в электроприводах определяется отношением максимальной скорости вращения двигателя…

*а. к минимальной

а. к средней

а. к номинальной

а. к текущей

- Плавность регулирования скорости в электроприводах характеризуется…

а. отношение максимальной скорости к минимальной

*а. количеством ступеней скорости внутри диапазона регулирования

а. стабильностью работы системы при изменении нагрузки

а. диапазоном регулирования напряжения сети

- Стабильность работы на заданной скорости в электроприводах зависит от…

*а. жёсткости механической характеристики

а. плавности регулирования скорости

а. диапазона регулирования скорости

а. пускового момента двигателя

- Стабильность работы на заданной скорости в электроприводах характеризуется…

а. изменением скорости при заданном отклонении момента двигателя

*а. изменением скорости при заданном отклонении момента нагрузки

а. изменением момента нагрузки при заданном отклонении скорости

а. изменением момента двигателя при заданном отклонении скорости

- Способ, не относящийся к способам регулирования скорости двигателей постоянного тока, называется…

*а. изменение частоты тока питающей сети

а. введение добавочного сопротивления в цепь якоря

а. изменение магнитного потока двигателя

а. изменение подводимого к якорю двигателя напряжения

- Регулирование скорости двигателя постоянного тока введением добавочного сопротивления в цепь якоря приводит к…

а. увеличению жёсткости механической характеристики

*а. снижению жёсткости механической характеристики

а. сохранению жёсткости на постоянном уровне

а. повышению стабильности работы двигателя

- Снижение жёсткости механической характеристики двигателя постоянного тока приводит к…

а. повышению стабильности работы двигателя

а. сохранению стабильности работы двигателя на постоянном уровне

*а. снижению стабильности работы двигателя

а. неконтролируемому колебанию стабильности работы двигателя

- Работа двигателя постоянного тока с добавочным сопротивлением в цепи якоря является не экономичным в связи с…

а. большими эксплуатационными затратами на обслуживание добавочных сопротивлений

а. необходимостью в высоко квалифицированном обслуживающем персонале

а. высокой стоимостью добавочных сопротивлений

*а. значительными потерями энергии на дополнительном сопротивлении

- Ток возбуждения двигателя постоянного тока регулируется…

*а. с помощью реостатов или регуляторов напряжения

а. с помощью частотных преобразователей

а. с помощью батарей конденсаторов

а. с помощью дросселей

- Ослабление магнитного потока обмотки возбуждения двигателя постоянного тока приводит к…

а. уменьшение скорости двигателя

*а. увеличение скорости двигателя

а. стабилизации скорости на одном уровне

а. экстренному торможению двигателя

- К способам регулирования скорости асинхронного двигателя не относится…

а. изменение напряжения

а. смена числа пар полюсов

а. реостатное регулирование

*а. смена полярности на обмотке якоря

- Регулирование скорости введением активного сопротивления в цепь ротора асинхронного двигателя…

*а. возможно только для асинхронного двигателя с фазным ротором

а. возможно для всех асинхронных двигателей

а. возможно только для асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором

а. не возможно

- Синхронная скорость асинхронного двигателя с двумя парами полюсов равна…

а. 3000

*а. 1500

а. 1000

а. 750

- При увеличении числа полюсов асинхронного двигателя в 2 раза его синхронная скорость…

а. уменьшается в 2 раза

а. не меняется

*а. увеличивается в 2 раза

а. увеличивается в 4 раза

- При частотном способе регулирования скорости асинхронного двигателя вместе с ростом частоты необходимо…

а. повышать сопротивление обмотки статора

а. снижать нагрузку

а. снижать напряжение

*а. повышать напряжение

- При регулировании скорости асинхронного двигателя за счет изменения напряжения питающей сети момент двигателя изменяется…

*а. пропорционально квадрату напряжения

а. пропорционально напряжению

а. обратно пропорционально квадрату напряжения

а. обратно пропорционально напряжению

- Нагрузочная диаграмма электропривода представляет собой зависимость нагрузки электропривода от…

*а. времени

а. скорости

а. момента двигателя

а. напряжения

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

Монтаж, наладка и диагностика электропривода

Кафедра:	Электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки:		13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки (программа): «Электропривод и автоматика»

Задание к выполнению контрольной работы (реферату)

Контрольная работа выполняется обучающимися заочной формы с целью полноценного усвоения сведений по тематикам разделов курса дисциплины и организации текущего контроля качества приобретения компетенций.

Контрольная работа выполняется в форме реферата, содержащего информативные результаты проработки вопросов, группированных по вариантам заданий, приведенным ниже.

Выбор варианта.

Вариант задания определяется по последним двум цифрам номера зачётной книжки. В каждом задании 5 вопросов.

Варианты заданий для выполнения контрольной работы.

| № варианта | Последние цифры номера зачётной книжки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 2 | 01 | 21 | 41 | 61 | 81 |
| 3 | 02 | 22 | 42 | 62 | 82 |
| 4 | 03 | 23 | 43 | 63 | 83 |
| 5 | 04 | 24 | 44 | 64 | 84 |
| 6 | 05 | 25 | 45 | 65 | 85 |
| 7 | 06 | 26 | 46 | 66 | 86 |
| 8 | 07 | 27 | 47 | 67 | 87 |
| 9 | 08 | 28 | 48 | 68 | 88 |
| 10 | 09 | 29 | 49 | 69 | 89 |
| 11 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 12 | 11 | 31 | 51 | 71 | 91 |
| 13 | 12 | 32 | 52 | 72 | 92 |
| 14 | 13 | 33 | 53 | 73 | 93 |
| 15 | 14 | 34 | 54 | 74 | 94 |
| 16 | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| 17 | 16 | 36 | 56 | 76 | 96 |
| 18 | 17 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 19 | 18 | 38 | 58 | 78 | 98 |
| 20 | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 |

Перечень вопросов по вариантам.

Вариант 1

- Перспективы развития промышленного электропривода.

- Применение электросварки в электромонтажных работах,

- Особенности монтажа электроприводов с асинхронным двигателем.

- Какие работы разрешается производить с ЭД 6-10 кВ одному лицу из состава дежурного персонала?

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках при частично или полном снятии напряжения.

Вариант 2

  - Способы капитального строительства. Привести примеры.

    - Применение термитной сварки в электромонтаже.

    - Прокладка кабельных линий 35 кВ в земле.

      - Структура управления эксплуатацией.

      - Методы отыскивания места повреждения в КЛ.

Вариант 3

        - Роль специализированных организаций по электромонтажным работам (пример) с электрооборудованием электроприводов,

        - Болтовые и винтовые контактные соединения.

        - ЛЭП напряжением 1000 В. Подготовка котлованов и фундаментов,

        - Тарифы на электроэнергию.

        - Основные положения по эксплуатации и профилактическим испытаниям электродвигателей.

Вариант 4

          - Роль специализированных организаций по централизованному ремонту электрооборудования и эксплуатационной наладке (пример).

          - Газовая сварка в электромонтажных работах.

          - ЛЭП напряжением выше 1000 В. Сборка и установка опор.

          - Диспетчеризация управления.

          - Методы отыскания места повреждения в кабельных линиях.

Вариант 5

            - Правила и нормы по производству электромонтажных работ.

            - Общие требования к монтажу контактных соединений. Опрессовывание.

            - Монтаж комплектных РУ и подстанций.

            - Виды ремонтов.

            - Эксплуатация кабельных линий до 35 кВ.

Вариант 6

              - Правила и нормы эксплуатации электроустановок и безопасности их обслуживания.

              - Особенности прокладки кабелей с алюминиевой оболочкой.

              - Монтаж электрических машин.

              - Технико-экономические показатели эксплуатации электроустановок.

              - Эксплуатация РУ и подстанций.

Вариант 7

                - Вопросы НОТ в производстве монтажных работ.

                - Прокладка кабелей и блочной канализации в кабельных тоннелях, коллекторах.

                - Особенности монтажа масляных выключателей.

                - Требования к качеству электроэнергии и способы их обеспечения.

                - Эксплуатация электрического освещения и подъёмно-транспортных устройств.

Вариант 8

- Вопросы НОТ в эксплуатации электрохозяйства предприятий (примеры).

- Соединительные и стопорные муфты для кабелей напряжением до 35 кВ.

- Прокладка кабелей к электроустановкам в трубах.

- Обязанности дежурного персонала.

- Виды и причины электротравматизма.

Вариант 9

- Виды электромонтажных работ в строительстве.

- Концевые заделки и муфты наружной установки для кабелей напряжением до 35 кВ.

- Естественные и искусственные заземлители.

- Обучение правилам техники безопасности рабочих и РГГР.

- Порядок допуска к работам по ремонту кабельных линий.

Вариант 10

  - Структура электромонтажных организаций.

  - Защита металлических оболочек кабелей от коррозии.

  - Глубинные заземлители.

  - Общие и индршидуальные средства защиты. Защитные устройства.

  - Как проводят чистку изоляторов в РУ без снятия напряжения?

Вариант 11

    - Проектно-монтажная документация.

    - Особенности монтажа маслонаполненных кабелей напряжением ПОкВ.

    - Условия включения электрических машин без сушки.

    - Условия безопасности при пользовании ручными электротехническими инструментами,

    - Какими способами проверяют допустимый нагрев контактов разъединителей и контактов соединительных шин РУ 6-10 кВ?

Вариант 12

      - Проектирование подготовки производства работ.

      - Испытания и сдача в эксплуатацию кабельных линий.

      - Монтаж взрывозащищённого электрооборудования различных исполнений.

      - Условия безопасности при пользовании пиротехническими инструментами.

      - Сроки, методы и объём испытания масляных выключателей при эксплуатации.

Вариант 13

        - Сетевые графики в электромонтажном производстве (привести пример).

        - ЛЭП напряжением до 1000 В. Общие требования и проектная документация.

        - Монтаж беструбных проводов.

        - Производство работ в действующих электроустановках.

        - Особенности эксплуатации РУ.

Вариант 14

          - Внедрение НОТ в электромонтаже. Индустриализация, механизация.

          - ЛЭП напряжением до 1000 В. Монтаж изоляторов, линейной арматуры и проводов. Габариты, пересечения и сближения.

          - Особенности монтажа воздушных выключателей.

          - Техника безопасности при производстве электромонтажных работ.

          - Перечислить техническую документацию, необходимую для эксплуатации электрооборудования цехов.

Вариант 15

            - Роль МЗУ и заводские монтажные изделия.

            - ЛЭП напряжением выше 1000 В. Монтаж изоляторов, линейной арматуры, проводов и тросов. Габариты, пересечения и сближения.

            - Монтаж реакторов, измерительных трансформаторов и релейной аппаратуры.

            - Монтаж шинных токопроводов.

            - Первая помощь при поражении электрическим током.

Вариант 16

              - Основы планирования и финансирования электромонтажных работ.

              - Сдача и приёмка ЛЭП в эксплуатацию.

              - Монтаж силовых трансформаторов. Сдача и приёмка в эксплуатацию.

              - Методы сушки электрических машин,

              - Планово-предупредительный ремонт.

Вариант 17

                - Материально-техническое снабжение и механизация складского хозяйства.

                - Монтаж заземл5шщих устройств.

                - Монтаж различных видов проводов и кабелей во взрыво- и пожароопасных помещениях.

                - Порядок хранения и испытания индивидуальных средств защиты.

                - Порядок приёмки и сдачи дежурств.

Вариант 18

Способы капитального строительства.

Болтовые и винтовые контактные соединения.

ЛЭП напряжением выше 1000 В. Сборка и установка опор.

Виды ремонтов электрооборудования.

Эксплуатация РУ и подстанций.

Вариант 19

- Роль электромонтажных организаций.

- Применение термитной сварки в электромонтаже.

- Тариф на электроэнергию.

- Монтаж силовых трансформаторов. Сдача и приём в эксплуатацию.

- Особенности эксплуатации КРУ.

Вариант 20

  - Структура электромонтажных организаций.

  - Особенности монтажа маслонаполненных кабелей 110 кВ.

  - Условия безопасности при пользовании пиротехническими инструментами.

  - Естественные и искусственные заземлители.

  - Как производят чистку изоляторов в РУ без снятия напряжения?

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

Пример вопросов к зачету с оценкой:

- Графический метод расчета переходных процессов.

- Схема включения, статистические характеристики и режимы работы электропривода с ДПТ независимого возбуждения

- Коэффициент мощности и способы его повышения АД.

Работа СД в режиме компенсатора

.

Общие требования к содержанию контрольной работы(реферату).

В контрольной работе должны быть подробно отражены все вопросы задания с описанием вида и метода монтажа различного электрооборудования. При необходимости следует представить соответствующие рисунки с указанием методов прокладки электропроводок, кабелей, токопроводников и способы установки различного электрооборудования. Необходимо подробно описать виды осмотров электрооборудования; изложить виды и методы использования электрооборудования как при ремонте, так и при эксплуатации электроустановок с указанием схем, приборов и допустимых норм испытательных величин, а также норм, по которым определяют пригодность данного электрооборудования к эксплуатации. При описании вопросов, связанных с оперативным обслуживанием электроустановок, необходимо подробно указать, в какой последовательности производят оперативное переключение и в каких эксплуатационных документах оформляют эти переключения.

Контрольная работы должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, разделы по соответствующим вопросам, список использованных источников и литературы.

Оформление текстового и иллюстративного материала контрольной работы следует оформлять с учетом требований стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.106-95. Ссылки на источники в тексте, а также список использованных источников и литературы следует оформлять с учетом требований ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Зачет с оценкой:

Критерии оценки:

- Оценка «отлично» предполагает: полный исчерпывающий ответ на четыре вопроса из четырех, представленных на зачет;

- Оценка «хорошо» предполагает: полный исчерпывающий ответ на три вопроса из четырех, представленных на зачет;

- Оценка «удовлетворительно» предполагает: полный исчерпывающий ответ на два вопроса из четырех, представленных на зачет;

Оценка «неудовлетворительно» предполагает: полный исчерпывающий ответ на один вопроса из четырех или нет ответа ни на один вопрос

Контрольная  работа

Критерии оценки:

КР допускается к защите, если ответы достаточно полно раскрывают сущность вопроса, не содержат ошибок принципиального характера и выполнены в соответствии с перечисленными методами и задача решена правильно, но оформлена с ошибками (указаны не все единицы измерения электрических величин, отсутствуют пояснения некоторых пунктов решения задачи, но ход решения в принципе понятен).

КР не допускается к защите, если ответы не раскрывают сущность вопроса, содержит ошибки принципиального характера, является копией разделов книги или интернет – ресурсов, задача решена неверно, либо задача решена верно, но оформлена с ошибками (отсутствуют единицы измерения электрических величин, отсутствуют пояснения хода решения, отсутствуют необходимые для решения формулы).

Не допущенную к защите КР необходимо исправить с сохранением титульного листа и отметок по тексту и представить на повторное проверку преподавателю.

Защита КР проводится с целью выявления уровня подготовки студента по предложенному в задании ряду вопросов. Защита работы проводится в форме собеседования с преподавателем. По результатам собеседования работа зачитывается или не зачитывается, что соответственно даёт или не даёт право допуска к промежуточной аттестации по дисциплине (сдаче зачёта).

Приложение 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс по дисциплине «Монтаж, наладка и эксплуатация электротехнического оборудования и средств автоматики» реализуется в течение одного семестра на четвёртом курсе для дневной формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Курс содержит занятия лекционного, практического и лабораторного типов.

В конце курса предусмотрен зачет, вопросы и критерии оценивания к которому представлены в Приложении 1.

В течение курса предусмотрено выполнение одной КР для заочной формы обучения. КР рекомендуется сдавать заранее до начала сессии, поскольку процедура регистрации и проверки работы может занять до десяти дней. Критерии оценивания контрольной  представлены в Приложении 1.

Без наличия выполненных и защищенных лабораторных  работ обучающийся не допускается к аттестации по курсу. Дата и время для повторного выполнения и защиты лабораторных работ обговаривается с преподавателем дополнительно.

Без наличия проверенных и утвержденных контрольных работ обучающийся не допускается к аттестации по курсу. Дата и время для повторной пересдачи обговаривается с преподавателем дополнительно.

Вся необходимая литература и интернет-ресурсы для изучения дисциплины представлены в разделе 4 и подразделе 5.1 рабочей программы.

9. Лист актуализации

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.