Рабочая программа по дисциплине «Монтаж и эксплуатация бурового оборудования» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии, утвержденным Приказом Минобрнауки России от №27 от 11.01.2018, учебным планом, одобренным ученым советом университета 30.03.2022, протокол № 04.

Разработчик                                                                                    В. В. Соловьев

| Расcмотрено на заседании |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кафедры |  |  | совета направления подготовки/специальности |  |  |
| Дата, номер протокола | ФИО зав. кафедрой | Подпись зав. кафедрой | Дата, номер протокола | ФИО председателя совета | Подпись председателя совета |
| 14.04.2022 г Протокол №07 | М. А. Михеев |  | 28.04.2022 г Протокол №2 | Н. М. Уляшева |  |

Согласовано:

Зав. кафедрой МОН и ГП                                                          Д. А. Борейко

Руководитель ОПОП,

Доцент кафедры Бурения                          	С. В. Каменских

Аннотация рабочей программы по дисциплине

Монтаж и эксплуатация бурового оборудования

Цель преподавания дисциплины

- изучение основ теории, конструкций и испытания машин и оборудования, применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин, способов монтажа бурового оборудования, правил его эксплуатации.

Задачи изучения

- освоить методики по выбору и расчётам основных параметров машин и оборудования, связанных с привязкой их к технологическим условиям бурения скважин;
- освоить способы монтажа бурового оборудования;
- изучить правила эксплуатации бурового оборудования, возможные неисправности и способы их устранения.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

ОПК - 6 Способен вести профессиональную деятельность с использованием средств механизации и автоматизации;

ПК - 2 Способен проводить работы по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности

ПК - 4 Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли

ПК - 5 Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли

ПК - 6 Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- изучение основ теории, конструкций и испытания машин и оборудования, применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин, способов монтажа бурового оборудования, правил его эксплуатации.

1.2. Задачи изучения

- освоить методики по выбору и расчётам основных параметров машин и оборудования, связанных с привязкой их к технологическим условиям бурения скважин;
- освоить способы монтажа бурового оборудования;
- изучить правила эксплуатации бурового оборудования, возможные неисправности и способы их устранения.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Техника и технология | ОПК - 6 Способен вести профессиональную деятельность с использованием средств ме-ханизации и автоматизации; | Знать: технологическую и техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования; Уметь: выбирать технологическую и техническую документацию для конкретного вида нефтегазопромыслового оборудования; Владеть: методиками оформления технологической и технической документации по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования; |
|  | ПК - 2 Способен проводить работы по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | Знать: основные положения и техническую документацию по эксплуатации и обслуживанию технологического оборудования; Уметь: выбирать правильные способы эксплуатации и обслуживания технологического оборудования; Владеть: методами и приемами рациональной эксплуатации оборудования, своевременного его обслуживания; |
|  | ПК - 4 Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудо-вания, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологиче-скими процессами в нефтегазовой отрасли | Знать: технологические регламенты на строительство, ремонт, реконструкцию и восстановление нефтяных и газовых скважин; Уметь: правильно выбирать правила и рекомендации по выполнению технических работ из соответствующих регламентов; Владеть: методиками выбора перечня технических работ из регламентов; |
|  | ПК - 5 Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли | Знать: методы оперативного контроля за техническим состоянием технологического оборудования; Уметь: выбирать соответствующие методы оперативного контроля для каждого кон-кретного вида оборудования; Владеть: способами проведения оператив-ного контроля за техническим состоянием технологического оборудования; |
|  | ПК-6 Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли | Знать: технологическую и техническую до-кументацию по эксплуатации нефтегазо-промыслового оборудования; Уметь: выбирать технологическую и техни-ческую документацию для конкретного ви-да нефтегазопромыслового оборудования; Владеть: методиками оформления техноло-гической и технической документации по эксплуатации нефтегазопромыслового обо-рудования; |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся изучаемой дисциплины; - принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности используемых машин и оборудования; -способы монтажа бурового оборудования методы, правила и условия выполнения работ; -основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям; - правила эксплуатации бурового оборудования, возможные неисправности и способовы их устранения; - методы проведения технических расчетов и определения экономической эффективности.

уметь:

- правильно рассуждать о технических характеристиках и конструкциях машин и оборудования для бурения скважин; - примененять теории при выборе бурового оборудования и расчете технологических параметров бурения скважин;

владеть:

- методами работы с компьютерными технологиями;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- высшая математика;

- информатика;

- физика (основы термодинамики и кинетики);

- теплотехника (теплофизические расчеты);

- гидравлика (основы гидравлических расчётов);

- теория машин и механизмов; детали машин и механизмов (передачи, основы конструирования);

- сопротивление материалов;

- основы нефтегазопромыслового дела;

- основы бурения нефтяных и газовых скважин.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- Бурение нефтяных и газовых скважин

- Крепление скважин

- Проектирование в нефтегазовой промышленности

- Особенности строительства скважин в условиях ММП

- Производственные практики

- Выпускная квалификационная работа

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| очная форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 216 | 20 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 196 |  | РГР | + |  |
| ИТОГО: | 216 | 20 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 196 |  | РГР | + |  |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия по формам обучения | В том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лекции | Практические | Лабораторные |  |
| 1.Общие сведения о машинах и оборудовании для бурения скважин. | 27 | ОПК- 6 ПК - 2 ПК - 4 ПК - 5 ПК - 6 | 2 | 1 | 1 |  | 25 |
| 2.Талевая система буровой установки, её монтаж | 27,5 | ОПК- 6 ПК - 2 ПК - 4 ПК - 5 ПК - 6 | 2,5 | 1 | 0,5 | 1 | 25 |
| 3.Буровые сооружения, их монтаж | 37 | ОПК- 6 ПК - 2 ПК - 4 ПК - 5 ПК - 6 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 35 |
| 4.Вышечные подъёмники их конструкции, монтаж вышек башенного типа | 37 | ОПК- 6 ПК - 2 ПК - 4 ПК - 5 ПК - 6 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 35 |
| 5.Роторы и вертлюги буровых установок, их монтаж. | 16,5 | ОПК- 6 ПК - 2 ПК - 4 ПК - 5 ПК - 6 | 1,5 | 1 | 0,5 |  | 15 |
| 6.Привод буровых установок, его монтаж. | 17 | ОПК- 6 ПК - 2 ПК - 4 ПК - 5 ПК - 6 | 2 | 1 | 1 |  | 15 |
| 7.Циркуляционные системы буровых установок, их монтаж. | 19 | ОПК- 6 ПК - 2 ПК - 4 ПК - 5 ПК - 6 | 2 | 1 | 1 |  | 17 |
| 8.Буровые насосы, их монтаж | 31 | ОПК- 6 ПК - 2 ПК - 4 ПК - 5 ПК - 6 | 2 | 1 | 1 |  | 29 |
| ИЗ | 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| АК | 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контроль |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Всего часов | 216 | Х | 14 | 8 | 6 | 2 | 196 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 семестр |  |  |  |
| 1 | Общие сведения о машинах и оборудовании для бурения скважин. | Конструкции скважин, буровые установки их состав, основные параметры и классификация. | 1 |
| 2 | Талевая система буровой установки, её монтаж | Устройство кронблоков, та-левых блоков, монтаж крон-блоков, устройство крюков и крюкоблоков, автоматических элеваторов. Талевые канаты. Оснастка талевой системы. Монтаж талевой системы. | 1 |
| 3 | Буровые сооружения, их монтаж | Буровые вышки башенного и мачтового типов, четырё-хопорные вышки, вышки ОАО «ВЗБТ». Монтаж буровых вышек. Основания буровых установок. Способы монтажа буровых установок. | 1 |
| 4 | Вышечные подъёмники их конструкции, монтаж вышек башенного типа | Конструкции вышечных подъёмников типов ПВ5-60, ПВЛ, их сборка и разборка. Монтаж и демонтаж вышек башенного типа с помощью подъёмников. | 1 |
| 5 | Роторы и вертлюги буровых установок, их монтаж. | Изучение кинематических схем наиболее распространённых буровых установок с дизельным приводом, с электроприводом. | 1 |
| 6 | Привод буровых установок, его монтаж. | Схема действия нагрузок на вышку, расчёт вертикальных и горизонтальных нагрузок. Типы якорей оттяжек, схема действия сил на вышку, расчёт оттяжек вышек. | 1 |
| 7 | Циркуляционные системы буровых установок, их монтаж. | Конструкции кронблока, талевого блока, автоматического элеватора, центратора, магазина для свечей, механизмов расстановки, захвата, подъёма свечей. Их монтаж и порядок работы механизмов АСП. | 1 |
| 8 | Буровые насосы, их монтаж | Виды слесарных работ при сооружении буровых. Сборка и разборка: резьбовых, шпоночных, шлицевых, прессовых, муфтовых соединений, карданных и зубчатых передач, подшипников. Балансировка вращающихся деталей. | 1 |
|  |  | ИТОГО | 8 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| № темы | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 семестр |  |  |  |  |
| 1 | Общие сведения о машинах и оборудовании для бурения скважин. | Подготовка трассы для транспортировки блоков буровой установки, подготовка площадки, подведение коммуникаций, выбор типов фундаментов, их сооружение | 25 | ОЛ-1,ОЛ-2,ОЛ-3 ,ОЛ-4,ОЛ-5,ОЛ-6 ,ОЛ-7,ОЛ-8,М-1 ,М-2,М-3. |
| 2 | Талевая система буровой установки, её монтаж | Способы транспортировки буровых вышек: на полозьях и санных основаниях, крупными блоками. Транспортные средства для крупных блоков. Расчёт числа тракторов, страховка вышек при транспортировке. | 25 | ОЛ-1,ОЛ-2,ОЛ-3 ,ОЛ-4,ОЛ-5,ОЛ-6 ,ОЛ-7,ОЛ-8,М-1 ,М-2,М-3. |
| 3 | Буровые сооружения, их монтаж | Основные способы выполнения такелажных работ, способы строповки грузов. Тракторные и автомобильные подъёмные краны, организация работ с кранами. Транспортные средства | 35 | ОЛ-1,ОЛ-2,ОЛ-3 ,ОЛ-4,ОЛ-5,ОЛ-6 ,ОЛ-7,ОЛ-8,М-1 ,М-2,М-3. |
| 4 | Вышечные подъёмники их конструкции, монтаж вышек башенного типа | Основные способы выполнения такелажных работ, способы строповки грузов. Тракторные и автомобильные подъёмные краны, организация работ с кранами. Транспортные средства | 35 | ОЛ-1,ОЛ-2,ОЛ-3 ,ОЛ-4,ОЛ-5,ОЛ-6 ,ОЛ-7,ОЛ-8,М-1 ,М-2,М-3. |
| 5 | Роторы и вертлюги буровых установок, их монтаж. | Изучение кинематических схем наиболее распространённых буровых установок с ди-зельным приводом, с электроприводом. | 15 | ОЛ-1,ОЛ-2,ОЛ-3 ,ОЛ-4,ОЛ-5,ОЛ-6 ,ОЛ-7,ОЛ-8,М-1 ,М-2,М-3. |
| 6 | Привод буровых установок, его монтаж. | Схема действия нагрузок на вышку, расчёт вертикальных и горизонтальных нагрузок. Типы якорей оттяжек, схема действия сил на вышку, расчёт оттяжек вышек. | 15 | ОЛ-1,ОЛ-2,ОЛ-3 ,ОЛ-4,ОЛ-5,ОЛ-6 ,ОЛ-7,ОЛ-8,М-1 ,М-2,М-3. |
| 7 | Циркуляционные системы буровых установок, их монтаж. | Конструкции кронблока, талевого блока, автоматического элеватора, центратора, магазина для свечей, механизмов расстановки, захвата, подъёма свечей. Их монтаж и порядок работы механизмов АСП. | 17 | ОЛ-1,ОЛ-2,ОЛ-3 ,ОЛ-4,ОЛ-5,ОЛ-6 ,ОЛ-7,ОЛ-8,М-1 ,М-2,М-3. |
| 8 | Буровые насосы, их монтаж | Виды слесарных работ при сооружении буровых. Сборка и разборка: резьбовых, шпоночных, шлицевых, прессовых, муфтовых соединений, карданных и зубчатых передач, подшипников. Балансировка вращающихся деталей. | 29 | ОЛ-1,ОЛ-2,ОЛ-3 ,ОЛ-4,ОЛ-5,ОЛ-6 ,ОЛ-7,ОЛ-8,М-1 ,М-2,М-3. |
| 9 | Система пневмоуправления буровыми установками, её монтаж | Пневматические клинья в роторе, автоматический буровой ключ, механизм МСП-2, передвижная люлька, поворотные краны. | 25 | ОЛ-1,ОЛ-2,ОЛ-3 ,ОЛ-4,ОЛ-5,ОЛ-6 ,ОЛ-7,ОЛ-8,М-1 ,М-2,М-3. |
|  |  | ИТОГО | 196 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 семестр |  |  |  |
| 1 | Общие сведения о машинах и оборудовании для бурения скважин. | Эксплуатация талевой системы. Проверка состояния талевой системы перед началом эксплуатации и в процессе эксплуатации. Возможные неисправности и способы их устранения. | 1 |
| 2 | Талевая система буровой установки, её монтаж | Проверка состояния вертлюгов и роторов перед началом эксплуатации и в процессе эксплуатации. Возможные неисправности и способы их устранения | 0,5 |
| 3 | Буровые сооружения, их монтаж | Проверка состояния буровых насосов перед началом эксплуатации и в процессе эксплуатации. Возможные неисправности и способы их устранения | 0,5 |
| 4 | Вышечные подъёмники их конструкции, монтаж вышек башенного типа | Проверка состояния буровых насосов перед началом эксплуатации и в процессе эксплуатации. Возможные неисправности и способы их устранения | 0,5 |
| 5 | Роторы и вертлюги буровых установок, их монтаж. | Проверка состояния силовых приводов перед обкаткой, перед началом эксплуатации и в процессе эксплуатации. Возможные неисправности и способы их устранения | 0,5 |
| 6 | Привод буровых установок, его монтаж. | Схема действия нагрузок на вышку, расчёт вертикальных и горизонтальных нагрузок. Типы якорей оттяжек, схема действия сил на вышку, расчёт оттяжек вышек. | 1 |
| 7 | Циркуляционные системы буровых установок, их монтаж. | Конструкции кронблока, талевого блока, автоматического элеватора, центратора, магазина для свечей, механизмов расстановки, захвата, подъёма свечей. Их монтаж и порядок работы механизмов АСП. | 1 |
| 8 | Буровые насосы, их монтаж | Виды слесарных работ при сооружении буровых. Сборка и разборка: резьбовых, шпоночных, шлицевых, прессовых, муфтовых соединений, карданных и зубчатых передач, подшипников. Балансировка вращающихся деталей. | 1 |
| 9 | Система пневмоуправления буровыми установками, её монтаж | Пневматические клинья в роторе, автоматический буровой ключ, механизм МСП-2, передвижная люлька, поворотные краны. | 1 |
|  |  | ИТОГО | 6 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 6 семестр |  |  |
| 1 | Талевая система буровой установки, её монтаж | 1 |
| 2 | Буровые сооружения, их монтаж | 0,5 |
| 3 | Вышечные подъёмники их конструкции, монтаж вышек башенного типа | 0,5 |
|  | ИТОГО | 2 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

Не предусмотрены учебным планом

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин : Учебник для обра-зовательных учреждений начального профессионального образования / Юрий Вячеславович Вадецкий. - Москва : Академия, 2003. - 352 с. : ил., табл. | У | 2003 | 52 |
| ОЛ-2 | Быков И.Ю. Эксплуатационная надежность и работоспо-собность нефтегазопромысловых и буровых машин. гриф УМО / Быков И.Ю., Цхадая Н.Д. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. – 304 с. | У | 2010 | 9 |
| ОЛ-3 | Вадецкий Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин : Учебник для обра-зовательных учреждений начального профессионального образования / Юрий Вячеславович Вадецкий. - Москва : Академия, 2004. - 352 с. | У | 2004 | 30 |
| ОЛ-4 | Раабен, А. А. Монтаж и ремонт бурового и нефтепромыс-лового оборудования : Учебник для нефтяных техникумов / Александр Александрович Раабен, Петр Егорович Ше-валдин, Наиль Хасанович Максутов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Недра, 1980. - 398 с. | У | 1980 | 28 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-5 | Гасумов Р.А., Гноевых А.Н., Лобкин А.Н. и др. Справоч-ник монтажника буровых установок. М: ООО «ИРЦ Газпром», 2008. – 528 с. | Др | 2008 | 5 |
| ДЛ-6 | Муравенко В.А.Эксплуатация дизелей на предприятиях нефтегазовых компаний: учеб. метод. пособие / В.А. Му-равенко, А.Д. Муравенко, В.А. Муравенко. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2011. –500 с. : ил. | УП | 2011 | 10 |
| ДЛ-7 | Муравенко В.А. Эксплуатация бурового оборудования/ В.А. Муравенко, А.Д. Муравенко, В.А. Муравенко. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2008. – 656 с. : ил. | У | 2008 | 15 |
| ДЛ-8 | Муравенко В.А. Монтаж бурового оборудования / В.А. Муравенко, А.Д. Муравенко, В.А. Муравенко. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007. – 556 с. : ил. | У | 2007 | 18 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Соловьев В.В. Автоматические буровые ключи АКБ-3М2 и АКБ-4 для свинчивания и развинчивания бурильных и обсадных труб: методические указания к лабораторной работе / В.В. Соловьев, Т.В. Бобылева, О.А. Батманова. - Ухта: УГТУ, 2010. - 32 с.: ил. | 2010 | 2 + http://lib.ugtu.net/book/10662 |
| М-2 | Бобылева Т.В. Противовыбросовое оборудование: методические указания / Т.В. Бобылева, В.В. Соловьев, О.А. Батманова. - Ух-та: УГТУ, 2010. - 28 с.: ил. | 2010 | 2 + http://lib.ugtu.net/book/9962 |
| М-3 | Соловьев В.В. Изучение конструкций и принципа работы шин-но-пневматической муфты [Текст]: методические указания к выполнению лабораторной работы / В.В.Соловьев, Д.В. Кузьминых. - Ухта: УГТУ, 2009. - 12 с.: ил. | 2009 | 2 + http://lib.ugtu.net/book/887 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины.

- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – http://www.znanium.com/ - Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТюмГНГУ: ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» – http://elib.tyuiu.ru/ - Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ: ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» – http://bibl.rusoil.net - Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» – http://elib.gubkin.ru/ - ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет» – http://lib.ugtu.net/ - Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» – http://нэб.рф - Научная электронная библиотека eLIBRARY - http://elibrary.ru/

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

Перечень программного обеспечения: - пакетами ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы и т.п.); - операционной системой для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional; - пакетом приложений для работы с офисными документами и презентациями MS Office 2013; - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. Перечень информационных справочных систем: - справочно-правовая система «Консультант Плюс» открывает доступ к самым разным типам правовой информации: от нормативных актов, материалов судебной практики, комментариев, законопроектов, финансовых консультаций, схем отражения операций в бухучете до бланков отчетности и узкоспециальных документов (на всех ПК УГТУ); справочная нормативная система NormaCS – это библиотека нормативно-технических документов в электронном виде. В ней собраны нормативные документы и стандарты, применяемые на территории Российской Федерации и регламентирующие деятельность предприятий различных отраслей промышленности. Воспользоваться доступом к справочной нормативной системе «NormaCS» можно в читальных залах библиотечно-информационного комплекса.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении 1.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используются специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторные занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. № п-п; Наименование специального помещения; Перечень основного оборудования; Типы учебных занятий. 1; 308 Д – лекционная аудитория Специализированная аудитория «Буровое и нефтепромысловое оборудование»; Мультимедийный проектор (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); рабочее место, оборудованное компьютером (1 шт.); учебная мебель. (27 парт); доска ученическая (1 шт.); Занятия лекционного типа, проведение промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций.. 2; 301 Д – компьютерный класс; 301 Д Рабочее место, оборудованное компьютером (13 шт); мультимедийный проектор (1 шт); экран для проектора (1 шт); учебная мебель; доска магнитная (1 шт); Занятия практического типа, проведение текущей аттестации, групповых и индивидуальных консультаций.. 3; 106 Д – лаборатория Лаборатория «Нефтепромысловое оборудование»; 106 Д Установка для испытания материалов нефтепромысловых машин и механизмов в корозионноактивной среде: электродвигатель; установка для определения параметров свинчивания замковых соединений; оборудование устья скважины; прибор для исследования внутренней поверхности НКТ; пресс гидравлический; установка для исследования режимов станка – качалки: электродвигатель, редуктор; стенд с образцами труб; стенд для исследования задвижек; установка для изучения режимов откачки жидкости станком – качалкой; модель узла «Обойма – винт» электровинтового насоса; учебная мебель (7 парт); доска ученическая (1 шт.); Занятия лабораторного типа.

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине использовуются:

1.  Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014).

Самостоятельная работа студентов может осуществляться в помещениях библиотеки УГТУ:

- Научно-библиографический отдел 310В, 101 В;

- Читальные залы 208В, 227Л;

- Отдел электронных ресурсов 214-216В, 235Л.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении 2.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Нефтегазовый факультет

Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности

Нефтегазового факультета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Монтаж и эксплуатация бурового оборудования»

Специальность 21.05.06 НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специализация  "Бурение нефтяных и газовых скважин"

Год начала подготовки 2022

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ОПК - 6 Способен вести профессиональную деятельность с использованием средств механизации и автоматизации; | Семестр 8 | Знать: технологическую и техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования; Уметь: выбирать технологическую и техническую документацию для конкретного вида нефтегазопромыслового оборудования; Владеть: методиками оформления технологической и технической документации по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования; |
| ПК - 2 Способен проводить работы по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | Семестр 8 | Знать: основные положения и техническую документацию по эксплуатации и обслуживанию технологического оборудования; Уметь: выбирать правильные способы эксплуатации и обслуживания технологического оборудования; Владеть: методами и приемами рациональной эксплуатации оборудования, своевременного его обслуживания; |
| ПК - 4 Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли | Семестр 8 | Знать: методы оперативного контроля за техническим состоянием технологического оборудования; Уметь: выбирать соответствующие методы оперативного контроля для каждого кон-кретного вида оборудования; Владеть: способами проведения оператив-ного контроля за техническим состоянием технологического оборудования; |
| ПК - 5 Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли | Семестр 8 | Знать: технологические регламенты на строительство, ремонт, реконструкцию и восстановление нефтяных и газовых скважин; Уметь: правильно выбирать правила и рекомендации по выполнению технических работ из соответствующих регламентов; Владеть: методиками выбора перечня технических работ из регламентов; |
| ПК-6 Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли | Семестр 8 | Знать: методы оперативного контроля за техническим состоянием технологического оборудования; Уметь: выбирать соответствующие методы оперативного контроля для каждого конкретного вида оборудования; Владеть: способами проведения оперативного контроля за техническим состоянием технологического оборудования; |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темы 1-8 | ОПК- 6 ПК - 2 ПК - 4 ПК - 5 ПК - 6 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по темам 1-8 |
|  |  |  | Повышенный | Промежуточное тестирование | Банк тестовых заданий |
|  |  |  | Продвинутый | Дискуссия | Тематика дискуссии. |
|  | Темы 1-8 | ОПК- 6 ПК - 2 ПК - 4 ПК - 5 ПК - 6 | Экзамен, банк тестовых вопросов к экзамену |  |  |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетентностей выступают компетентностно-ориентированные задания:

- тематика дискуссии;

- вопросы для подготовки к экзамену.

- тесты по дисциплине.

Данные КОЗ представляют собой комплексные задания, предназначенные для контроля уровня успеваемости и освоения компетенций у студента по всем темам дисциплины «Монтаж и эксплуатация бурового оборудования» Текущий контроль по дисциплине проводится в следующих формах:

- отметка посещений занятий лекционного и практического типа;

- участие в дискуссии;

- проверка отчетов по практическим занятиям;

По усмотрению ведущего преподавателя (лектора) в некоторых случаях для дополнительного текущего контроля по определенным темам дисциплины могут использоваться и другие формы контроля:

- тестирование;

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме).

Дискуссия – оценочное средство, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.

Тестирование – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Промежуточный контроль представляет собой зачёт в письменной форме.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

А) Общие рекомендации

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию курса. Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Б) Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

4.1 Тематика дискуссии

Компетенции

ОПК- 6, ПК – 2, ПК – 4, ПК – 5, ПК - 6

Обучающимся предлагается в форме дискуссии с минимальным участием преподавателя раскрыть темы:

- Буровые установки, их состав, основные параметры, классификация.

- Кронблоки, их конструктивные схемы, основные параметры.

- Талевые блоки, их конструктивные схемы, основные параметры .

- Крюки и крюкоблоки, их устройство, основные параметры.

- Вертлюги, их устройство, основные параметры.

- Роторы, их устройство, основные параметры.

Оценивание участников дискуссии происходит следующим образом:

<50 % активного участия в дискуссии– 0 баллов;

≥50 % активного участия в дискуссии – mах балл (5 баллов).

Промежуточные баллы не допускаются.

4.2  пример билетов на экзамен

Компетенции

ОПК- 6, ПК – 2, ПК – 4, ПК – 5, ПК - 6

Билет содержит три вопроса.

Оценивание каждого ответа на поставленный вопрос билета происходит следующим образом:

<50 % ответа на поставленный вопрос – 0 баллов;

≥50 % ответа на поставленный вопрос – mах 5 баллов (3,4,5 баллов)

Проходит защита билета.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(ФГБОУ ВО «УГТУ»)

Нефтегазовый факультет

#### Кафедра машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов

Дисциплина «Монтаж и эксплуатация бурового оборудования»

Курс        4

Специальность    МОН и ГП                                                                                   Семестр   8

Форма обучения                                                                                                       заочная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Талевые блоки, их конструктивные схемы, основные параметры.

- Монтаж системы пневмоуправления буровой установкой.

- Проверка состояния роторов в процессе эксплуатации.

Экзаменатор: Соловьев В.В.

Зав. кафедрой:

Утверждено на заседании кафедры МОНиГП, протокол№

4.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Компетенции

ОПК- 6, ПК – 2, ПК – 4, ПК – 5, ПК - 6

Вопросы к экзамену

по дисциплине «Монтаж и эксплуатация бурового оборудования»

- Назначение элементов бурового комплекса.

- Условия эксплуатации бурового оборудования.

- Буровые установки, их состав, основные параметры, классификация.

- Кронблоки, их конструктивные схемы, основные параметры.

- Талевые блоки, их конструктивные схемы, основные параметры .

- Крюки и крюкоблоки, их устройство, основные параметры.

- Вертлюги, их устройство, основные параметры.

- Роторы, их устройство, основные параметры.

- Буровые лебёдки, требования к ним, основные параметры.

- Ленточный тормоз буровой лебёдки, назначение, устройство.

- Гидродинамические тормоза буровой лебёдки, назначение, основные параметры.

- Электромагнитные тормоза буровых лебёдок, назначение, основные параметры .

- Устройства для крепления неподвижной и стабилизации колебаний ходовой ветви талевого каната.

- Вспомогательная лебёдка и её монтаж.

- Буровые вышки башенного типа, их конструкции, основные параметры.

- Буровые вышки мачтового типа, их конструкции, основные параметры

- Талевые канаты, их конструкции, условия замены на новые.

- Основания буровых установок, их назначение, конструкции.

- Дизели, используемые в приводе буровых установок.

- Электродвигатели, используемые в приводе буровых установок, их преимущества.

- Газотурбинный привод буровых установок.

- Муфты, используемые в приводе буровых установок.

- Типы фундаментов и монтаж на них оборудования.

- Назначение и состав противовыбросового оборудования.

- Оборудование для приготовления бурового раствора.

- Оснастка талевой системы при ручной и автоматической расстановке свечей.

- Оборудование для очистки бурового раствора.

- Буровые насосы двухстороннего действия, их устройство, основные параметры.

- Буровые насосы одностороннего действия, их устройство, основные параметры.

- Пневматическая система управления и её основные узлы.

- Универсальные превенторы, их назначение, основные параметры.

- Плашечные превенторы, их назначение, основные параметры.

- Шино-пневматические муфты, их назначение, устройство.

- Монтаж группового дизельного привода.

- Монтаж буровых насосов.

- Монтаж кронблоков.

- Монтаж буровых лебёдок.

- Монтаж талевой системы.

- Монтаж мачтовых буровых вышек.

- Монтаж смешанного дизельного привода буровых установок.

- Монтаж электрического и дизель-электрического привода буровых установок.

- Монтаж противовыбросового оборудования.

- Монтаж оборудования для приготовления и очистки бурового раствора.

- Монтаж системы пневмоуправления буровой установкой.

- Монтаж роторов.

- Монтаж буровых лебёдок.

- Монтаж буровых установок для кустового бурения на рельсовых путях.

- Монтаж кронблоков.

- Монтаж напорных и всасывающих трубопроводов буровых насосов.

- Монтаж башенных буровых вышек.

- Способы монтажа буровых установок.

- Агрегатный способ сооружения буровых.

- Мелкоблочный способ сооружения буровых.

- Крупноблочный монтаж буровых установок.

- Проверка состояния талевой системы перед началом эксплуатации.

- Проверка состояния вертлюгов перед началом эксплуатации.

- Проверка состояния силовых приводов перед обкаткой.

- Проверка состояния буровых лебёдок перед началом эксплуатации.

- Проверка состояния роторов перед началом эксплуатации.

- Проверка состояния буровых насосов перед началом эксплуатации.

- Проверка состояния вертлюгов в процессе эксплуатации.

- Проверка состояния силовых приводов в процессе эксплуатации.

- Проверка состояния талевой системы в процессе эксплуатации.

- Проверка состояния буровых лебёдок в процессе эксплуатации.

- Проверка состояния буровых насосов в процессе эксплуатации.

- Проверка состояния силовых приводов в процессе эксплуатации.

- Проверка состояния противовыбросового оборудования перед началом эксплуатации.

- Проверка состояния роторов в процессе эксплуатации.

- Проверка состояния силовых приводов при эксплуатации.

- Проверка состояния вертлюгов перед началом эксплуатации.

- Проверка состояния силовых приводов перед началом эксплуатации.

- Проверка состояния противовыбросового оборудования в процессе эксплуатации.

- Работы, проводимые в процессе эксплуатации буровых лебёдок.

- Эксплуатация оборудования для очистки бурового раствора.

- Возможные неисправности при работе талевой системы и их причины.

- Возможные неисправности при работе буровых лебёдок и их причины.

- Возможные неисправности при работе вертлюгов и их причины

- Возможные неисправности при эксплуатации буровых насосов и их причины.

- Возможные неисправности при эксплуатации роторов и их причины.

- Возможные неисправности при работе талевой системы и их причины.

- Возможные неисправности при работе системы пневмоуправления.

- Возможные неисправности роторов и их причины.

- Возможные неисправности механизмов силовых приводов и их причины.

- Состав бурового комплекса.

# 4.4  ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# Компетенции

ОПК- 6, ПК – 2, ПК – 4, ПК – 5, ПК - 6

Тестирование проводится дополнительно (как дополнительный текущий контроль, при необходимости), если студент для допуска к экзамену не набрал соответствующее пороговое значение баллов. Студенту предлагается ответить на 20 тестовых заданий. Каждый вопрос оценивается в 0,5 балла. Оценивание происходит следующим образом:

<50 % выполнения тестовых заданий – 0 баллов;

≥50 % выполнения тестовых заданий – mах 5 баллов.

БАНК ТЕСТОВ

по дисциплине  «Монтаж и эксплуатация бурового оборудования»

1. В шифре буровой установки: БУ 2900/200 ЭП К БМ – буквы ЭП обозначают:

- электропривод переменного тока;

- электрический привод компрессора;

- электропривод постоянного тока;

- электрическая подача долота;

- электрическая подстанция;

- электрическое подключение.

2. Главными функциями буровой установки являются (указать позиции):

- вращение долота и регулирование осевой нагрузки на него;

- подъём и спуск колонн бурильных труб;

- вращение вала турбобура «верхним приводом»;

- прокачка, приготовление, обработка и очистка бурового раствора;

- вращение вала винтового забойного двигателя ротором;

- спуск колонн обсадных труб.

3. В шифре буровой установки: БУ 2900/200 ЭП К БМ – буквы БМ обозначают:

- блочный монтаж;

- блочно-модульное исполнение;

- блоки модернизированы;

- блочная модификация;

- буровая мобильная установка;

- с буровым модулем.

4. К буровым сооружениям относятся:

- топливные и масляные ёмкости, котельная, жилой комплекс;

- вышка, основания блоков, приёмные мостки, стеллажи, укрытия блоков;

- водо-паропроводы, манифольды, электрокабели, нагревательные регистры.

- превенторы, манифольды, станции управления, блок глушения;

- автоматический буровой ключ, пневмораскрепитель, автомат подачи долота

- система пневмоуправления, компрессоры, воздухопроводы.

5. Главными параметрами буровой установки являются:

- вид привода, масса установки;

- допускаемая нагрузка на крюке, условный диапазон глубин бурения,

- допускаемая грузоподъёмность кронблока, мощность привода;

- допускаемая нагрузка на стол ротора, масса вышки;

- грузоподъёмность талевого блока, глубина скважины;

- допускаемая нагрузка на основание, масса установки.

6. В шифре буровой установки: БУ 2900/200 ЭП  К  БМ – цифра 200 обозначает:

- нагрузку на стол ротора кН;

- допускаемую нагрузку на крюке, тс;

- вес буровой установки, тс;

- нагрузку на кронблок, кН;

- массу буровой установки, т;

- нагрузку на талевый блок, тс.

7. Буровые насосы относятся к:

- оборудованию для приготовления, очистки и регенерации бурового раствора;

- основному буровому оборудованию;

оборудованию для механизации трудоёмких работ;

- вспомогательному оборудованию;

- оборудованию водоснабжения;

- оборудованию для откачки бурового раствора.

8. Полиспастный механизм талевой системы включает:

- стабилизатор колебаний каната, крюк, кронблок;

- кронблок, талевый блок (или крюкоблок), талевый канат;

- крюкоблок, автоматический элеватор, талевый канат;

- устройство для крепления неподвижного конца каната, талевый блок, кронблок;

- крюк, талевый канат, кронблок;

- элеватор, талевый канат, кронблок.

9. Кратность оснастки талевой системы определяется по формуле:

- i=2∙n, где   n – число шкивов кронблока;

- i=4∙n, где   n – число шкивов талевого блока;

- i=3∙n, где   n – число шкивов кронблока;

- i=2∙n, где   n – число шкивов талевого блока;

- i=1,5∙n, где   n – число шкивов кронблока;

- i=2,5∙n, где   n – число шкивов талевого блока.

10. В шифре кронблок УКБА-7-500 цифра 500 обозначает:

- массу кронблока, кг;

- грузоподъёмность, тс;

- нагрузку на крюке, кН;

- вес, действующий на ветвь каната, кН;

- длину каната, на шкивах, м;

- нагрузку на подкронблочную раму, тс.

11. На рис. 1 - Схемы кронблоков, поз. «в» показана конструктивная схема кронблока:

- разноосного;

- соосного с промежуточными опорами;

- несоосного;

- соосного с двумя внешними опорами.

Рис. 1 – Схемы кронблоков

12. Двухосный талевый блок отличается от одноосного:

- только наличием двух осей;

- наличием двух осей, буфера, стопорного кольца;

- наличием 2-х блоков секций шкивов, жёлоба, буфера; скобы-подвески;

- наличием двух шкивов, жёлоба, скобы-подвески;

- отсутствием штропов, наличием подвески;

- только изменённой конструкцией траверсы.

13. В шифре УТБА-6-400:

- У – универсальный, Т – трёхкорпусный; Б – блок; 6 – число шкивов; 400 – масса блока, кг; А – модификация;

- У – изготовитель ООО «Уралмашзавод»; ТБ – талевый блок; 6 - число шкивов; 400 – грузоподъёмность, тс; А – для А-образных вышек;

- У –унифицированный; Т – талевый блок; Б – с блокировкой подъёма; 6 – число осей; 400 – нагрузка на крюке, тс; А – модернизация.

14. На буровых установках используются буровые крюки:

- с одним основным и одним вспомогательным рогами;

- с двумя основными и одним вспомогательным рогами;

- с двумя основными и двумя вспомогательными рогами;

- с двумя вспомогательными и одним основным рогами;

- с тремя вспомогательными и одним основным рогами;

- с тремя пластинчатыми и одним литым рогами.

15. Основной рог бурового крюка используется для подвешивания:

- штропов элеватора при проведении СПО;

- вертлюга при бурении скважины;

- автоматического элеватора;

- обычного элеватора;

- колонны обсадных труб;

- колонны насосно-компрессорных труб.

16. Крюкоблоки представляют собой конструкцию состоящую из крюка и талевого блока имеющую между собой соединение:

- шарнирное;

- шарнирное и жёсткое (универсальное);

- жёсткое;

- мягкое;

- разъёмное;

- полуразъёмное.

17. Стабилизатор колебаний подвижной ветви каната предназначен для:

- правильной намотки каната на барабан лебёдки;

- предотвращения его соскакивания с шкивов талевого блока

- предотвращения колебаний подвижной ветви каната;

- стабилизации колебаний каната;

- уменьшения вибраций элементов вышки;

- предотвращения износа каната;

18. Сердечники талевых канатов бывают:

- металлопластиковыми;

- металлическими;

- пластмассовыми;

- сварными по длине;

- органическими из пеньки;

- органическими из сизаля, манилы.

# 19. Талевые канаты представляют собой свивку вокруг сердечника из:

1) 4-х прядей; 2) 5-ти прядей; 3) 6-ти прядей; 4) 7-ми прядей; 5) 8-ми прядей; 6) 9-ти прядей.

20. Шаг свивки талевого каната измеряется по расстоянию между 2-мя одноимёнными точками, расположенными через К+1 прядей, где К – число прядей, равное:

1) 4;   2) 5;   3) 6;  4) 7;   5) 8;   6) 9.

21. Одновальные буровые лебёдки предназначены для:

1) вращения барабана; торможения движения бурильных труб при подъёме; остановки ротора;

2) спуска, подъёма и удержания на весу бурильной, обсадной колонн и бурильного инструмента;

3) подъёма обсадных колонн из скважины; торможения вращения ротора; спуска кронблока с А-образных вышек при демонтаже.

22. По числу валов буровые лебёдки бывают:

1) одновальными; 2) четырёхвальными 3) трёхвальными; 4) двухвальными 5) пятивальными; 6) шестивальными.

23. Универсальные буровые лебёдки кроме основных функций могут:

- включать дисковый тормоз;

- свинчивать и развинчивать трубы безопасной катушкой;

- поднимать и опускать клинья ротора;

- приводить во вращение автоматический буровой ключ;

- выполнять тартальные работы;

- приводить во вращение ротор.

24. На рис. 2 «Схемы лебедок серии ЭТ» укажите номер позиции «основной дисковый тормоз».

1     2      3     4

Рис. 2 – Схемы лебедок серии ЭТ

25. На рис. 3 «Вспомогательная лебедка» укажите номер позиции

- «ролик направляющий».

- «безопасная катушка».

- «редуктор».

# Рис. 3 – Вспомогательная лебедка

# 26. К основному тормозу буровых лебёдок относится:

- гидродинамический тормоз;

- ленточный тормоз;

- электромагнитный тормоз;

- дисковый тормоз;

- колодочный тормоз;

- ручной барабанный тормоз.

27. На рис. 4 «Ленточный тормоз буровой лебедки» укажите номер позиции:

- «балансир».

- «лента тормозная».

- «рукоятка тормозного рычага».

- «пневмоцилиндр».

- «колодка».

Рис. 4 – Ленточный тормоз буровой лебедки

# 28. Буровые роторы предназначены для:

- вращения вала забойного двигателя;

- удержания колонны труб над устьем при наращивании и СПО;

- вращения бурильной колонны при верхнем приводе.

- вращения поступательно движущейся бурильной колонны при бурении роторным способом;

- подъёма бурильной колонны;

- восприятия реактивного момента при использовании забойных двигателей;

# 29. На рис. 5 «Схемы роторов» укажите номер позиции:

- «передача коническая зубчатая».

- «опора главная».

- «вал быстроходный».

- «опора вспомогательная».

- «стол ротора».

# Рис. 5 – Схемы роторов

30. В шифре бурового ротора Р-700 цифра 700 обозначает:

- допускаемую статическую нагрузку на стол, кН;

- диаметр отверстия в стволе, мм;

- наибольшую частоту вращения, об/мин;

- мощность привода, кВт.

- массу ротора, кг;

- растояние между подроторными балками, мм.

31. Буровой вертлюг при бурении подвешивается к:

- вспомогательным рогам крюка;

- автоматическому элеватору;

- основному рогу крюка;

- обычному элеватору.

- штропам талевого блока;

- проушинам крюкоблока.

32. Во время спуско-подъёмных операций (СПО) вертлюг:

- отсоединяется от ведущей трубы и укладывается на пол буровой;

- с ведущей трубой и гибким шлангом отводится в шурф и отсоединяется от талевого блока;

- с ведущей трубой укладывается на приёмные мостки;

- подвешивается к ноге вышки вместе с гибким шлангом;

33. В шифре вертлюгаУВ-320МА цифра 320 обозначает:

- нагрузку на крюке, кН;

- статическая нагрузку, тс;

- динамическая нагрузку, кН;

- допустимое число оборотов в мин.;

- давление бурового раствора, кг/см2;

- массу вертлюга, кг.

34. Основным приводом буровой установки является привод:

- вибросит, автомата подачи долота; компрессоров;

- «верхний привод»;

- масляных и подпорных насосов, агрегатов для механизации СПО;

- буровой лебедки, насосов и ротора;

- коробки передач, турботрансформаторов, редукторов.

- электрогенераторов, газовых турбин.

35. В зависимости от используемых двигателей основные приводы различают:

- дизельные;

- гидравлические;

- дизель-электрические;

- электрические,

- индивидуальные;

- газотурбинные.

# 36. Пневмопривод используется для привода:

- пневмораскрепителей;

- противовыбросового оборудования;

- клиньев ПКР

- ротора и насосов;

- автоматического бурового ключа;

- турбонаддува дизелей.

37. На рис. 6 «Силовой агрегат» укажите номер позиции:

- «шинно-пневматическая «муфта».

- «понизительный редуктор».

- «эластичная муфта».

- «шкив».

Рис. 6 – Силовой агрегат

38. В приводе буровых установок используются следующие виды механических передач:

- понизительные зубчатые редукторы;

- суммирующие и раздаточные цепные редукторы;

- клиноременные и карданные передачи;

- цепные и зубчатые коробки перемены передачи;

- винтовые передачи;

- шинно-пневматические муфты.

39. На рис. 7 «Карданный вал» укажите номер позиции:

- «крестовина».

- «шлицевая муфта».

- «вилка».

- «шлицевой вал».

Рис. 7 – Карданный вал

40. К основным функциям циркуляционной системы буровой установки

относятся:

- приготовление буровых растворов;

- расслоение буровых растворов;

- очистка от выбуренной породы и вредных примесей;

- закачка жидкости в цементировочные агрегаты;

- оперативное регулирование свойств растворов.

- прокачивание растворов по системе и скважине.

41. К преимуществам блоков приготовления буровых растворов относятся:

- сокращение времени приготовления растворов;

- повышение давления в системе;

- одновременное смешивание и диспергирование компонентов раствора за один цикл циркуляции жидкости;

- исключение потерь материалов;

- экологичность процесса;

- механизация и безопасность работ.

42. На рис. 8 «Перемешивающее устройство» изображён:

- механический перемешиватель;

- гидравлический диспергатор;

- гидравлический перемешиватель;

- гидравлический вибратор;

- пневматический диспергатор;

# Рис. 8 – Перемешивающее устройство

43. К вибрирующей раме вибросит сетка крепится при помощи:

- кассетной конструкции;

- хомутового соединения;

- 2-х барабанов, расположенных по концам рамы;

- болтового соединения;

- пластинчатых накладок;

- тросовых растяжек.

44. На пескоотделителях удаляются частицы размером:

- более 50 мкм;

- более 40 мкм,

- более 55 мкм;

- более 60 мкм;

- более 75 мкм;

- более 80 мкм.

45. В илоотделителях ИГ-45 (рис. 12.4) используются:

- 8 гидроциклонов диаметром 75 мм, расположенных в два ряда;

- 16 гидроциклонов диаметром 75 мм, расположенных в два ряда;

- 6 гидроциклонов диаметром 100 мм, расположенных в три ряда;

- 4 гидроциклона диаметром 150 мм, расположенных в один ряд;

- 12 гидроциклона диаметром 90 мм, расположенных в два ряда;

46. На рис. 9 «Пескоотделитель ПГ-50» укажите номер позиции:

- «коллектор».

- «шламосборник».

- «гидроциклон».

# Рис. 9 – Пескоотделитель ПГ-50

47. На рис. 10 «Установка для очистки бурового раствора на базе центрифуги» укажите номер позиции:

- «насос центробежный».

- «центрифуга».

- «лоток для удаления шлама».

Рис. 10 – Установка для очистки бурового раствора на базе центрифуги

48. На рис. 11 «Монтажный компенсатор» поз. 3 это:

1) седло; 2) кольцо; 3) шар; 4) уплотнение; 5) втулка; 6) накидной замок.

Рис. 11 – Монтажный компенсатор

49. На рис. 12 «Схема противовыбросового оборудования» укажите номер позиции:

- пульт- дублёр».

- «плашечный превентор».

- «универсальный превентор».

- «манифольд».

- «станция гидроуправления».

Рис. 12– Схема противовыбросового оборудования

50. Станция гидроуправления противовыбросовым оборудованием устанавливается от устья скважины на расстоянии более:

- 20 м;

- 10 м;

- 15 м;

- 5 м;

- 30 м;

51. На рис. 13 «Плашечный превентор» укажите номер позиции:

- «гидроцилиндр».

- «резиновые уплотнения плашек».

- «поршень».

Рис. 13 – Плашечный превентор

52. На рис. 14 «Кольцевые превенторы» поз. 6 это:

1) уплотнитель; 2) цилиндр; 3) поршень; 4) манжета; 5) втулка; 6) планшайба.

Рис. 14 – Кольцевые превенторы

53. Вращающиеся превенторы устанавливаются:

- под универсальным превентором;

- над блоком превенторов вместо разъемного желоба;

- под плашечным превентором;

- между разъёмным жёлобом и универсальным превентором;

- на колонной головке;

- вместо универсального превентора.

54. На рис. 15 «Вращающиеся превенторы» укажите номер позиции:

- «узел подшипников».

- «гайка байонетная».

- «ствол вращающийся».

- «вкладыш ведущей трубы».

- «узел шевронного уплотнения».

Рис. 15 – Вращающиеся превенторы

55. На рис. 16 «Схемы обвязки манифольдов ПО» укажите номер позиции:

- «блок дросселирования».

- «блок превенторов».

- «блок глушения».

Рис. 16 – Схемы обвязки манифольдов ПО

56. В шифре ВБА-53-320 цифра 320 обозначает:

- массу вышки, т;

- грузоподъёмность талевой системы, тс;

- допускаемую нагрузку на крюке, тс;

- грузоподъёмность основания, тс;

- максимальную нагрузку на подкронблочную раму, кН;

- максимальную нагрузку на ногу вышки, кН.

57. В шифре буровых вышек указываются основные параметры:

- рабочая (полезная) высота, м и допускаемая нагрузка на крюке, тс;

- конструктивная высота, м и грузоподъемность, тс;

- высота до верхнего балкона, м и нагрузка на ногу, кН;

- высота от уровня земли до кронблока, м и нагрузка на основание, тс;

- длина тросовых оттяжек, м и усилие в ветви каната, кН.

58. Мачтовые буровых вышки имеют шифр:

1) ВБА; 2) ВМА; 3) ВУ; 4) ВМР; 5) УМ-ОГР; 6) ВМП;

59. На рис. 17 «Буровая вышка» изображен тип вышки:

- башенная;

- мачтовая А-образная;

- мачтовая П-образная;

- четырёхопорная;

- с открытой передней гранью;

- башенно-мачтовая.

Рис. 17 – Буровая вышка

60. На рис. 18 «Основание типа ОБ-53М» укажите номер позиции:

- «подроторные балки».

- «кронштейн с поворотной опорой».

- «шаровая опора».

Рис. 18 – Основание типа ОБ-53М

61. На рис. 19 «Схема пневмоуправления буровой установкой» укажите номер позиции:

- «воздухоосушитель».

- «компрессор».

- «воздухосборник».

- «шинно-пневматическая муфта».

- «масло-влагоотделитель».

- «пневмоцилиндр».

- «обратный клапан».

Рис. 19. Схема пневмоуправления буровой установкой

62. На рис. 20 «Шинно-пневматическая муфта» укажите номер позиции:

- «резиновый баллон».

- «фрикционные накладки».

- «ниппель».

Рис. 20. Шинно-пневматическая муфта

63. На рис. 21 «Вертлюжок-разрядник» укажите номер позиции:

- «шарикоподшипники».

- «шпиндель».

- «корпус разрядника».

- «корпус вертлюжка».

Рис. 21. Вертлюжок-разрядник

64. На вышках мачтового типа монтаж кронблока выполняется:

1) после подъема вышки в вертикальное положение;

2) в горизонтальном положении при соединении мачт между собой;

3) в наклонном положении вышки;

4) перед соединением мачт в вертикальном положении.

65. При монтаже башенных вышек методом сверху вниз с помощью подъёмников Кершенбаума кронблок монтируется:

1) после сборки вышки поъемником;

2) сразу на подкронблочной раме верхней секции вышки;

3) в процессе монтажа нижней секции вышки;

4) при монтаже балкона верхового рабочего.

66. Перед монтажом талевой системы башенной вышки:

1) проверяют крепление кронблока к подкронблочной раме;

2) талевый блок укладывают в центре основания вышки;

3) ходовая ветвь талевого каната поднимается до кронблока;

4) проверяют температуру подшипников талевого блока.

67. При оснастке мачтовых вышек в горизонтальном положении:

1) талевый блок укладывают спереди основания вышки.

2) с кронблока и талевого блока снимают предохранительные щиты.

3) бухту с канатом устанавливают спереди основания на специальное приспособление, имеющее ось.

4) конец каната заправляют в механизм для крепления неподвижной ветви и после этого производят оснастку шкивов согласно выбранной схеме.

68. Правильно ли показаны этапы сборки башенной вышки с помощью подъемника Кершенбаума на рис. 22 и укажите правильную последовательность:

а) поднятая вышка;

б) сборка верхней секции;

в) подъем секции вышки с балконом.

Рис.  22 – Схема сборки вышки башенного типа при помощи подъемника:

69. Мачтовые вышки собирают в горизонтальном положении и поднимают в вертикальное положение при помощи специальных механизмов подъема:

1) подъёмной стрелы; 2) подъемного крана; 3) портала; 4) вертолета.

70. Основания буровых установок предназначены для:

1) размещения и крепления на них оборудования;

2) транспортировки блоков на специальных транспортных средствах;

3) размещения бурильных, обсадных труб, долот;

4) разборки оборудования на более мелкие узлы;

71. Основания разделяются на:

1) крупноблочные, 2) мелкоблочные, 3) комбинированные, 4) одно- и многоэтажные.

72. Под буровые вышки и оборудование фундаменты в основном сооружают нескольких типов (рис. 23). Правильно расставьте обозначения:

? бетонные или железобетонные блоки на песчаной подушке;

? бетонные, бутобетонные;

? деревянные брусья на бетонном блоке;

? свайные;

? деревянные брусья на песчаной подушке.

73. Агрегатный способ сооружения буровых применяется:

1) когда невозможно транспортировать крупные блоки на дальние расстояния:

а) из-за пересечённости рельефа;

б) слабой несущей способности грунта;

в) когда идет дождь или снег;

2) при выполнении первичного монтажа новых БУ:

а) с одновременным комплектованием крупных и мелких блоков на основаниях;

б) с разъединением агрегатов на узлы.

74. Для буровых установок с цепным приводом ротора от лебедок место  установки лебедки определяют по расстоянию:

1) от края ротора до ведомого вала лебедки;

2) от центра ротора до средней плоскости между зубьями цепного колеса;

3) от клиньев ротора до ведущего вала лебедки;

4) от лебедки до ротора.

75. Ротор монтируют:

1) на полу буровой установки;

2) на специальных металлических (подроторных) балках;

3) на высоких деревянных подставках;

4) на железобетонном основании.

76. В состав противовыбросового оборудования входят:

1) превенторы (кольцевой, плашечный или вращающийся);

2) стволовая часть:

3) манифольды для обвязки стволовой части;

4) станция гидроуправления превенторами и манифольдом;

5) вспомогательный пульт (пульт-дублёр);

6) система ручного управления (карданные штанги, штурвалы, укрытие).

77. Монтаж противовыбросового оборудования выполняют следующим образом:

1) на кондуктор устанавливают колонный фланец;

2) к фланцу присоединяют крестовину;

3) на ней монтируют превенторы;

4) над превенторами ставят двухфланцевую катушку и разъемный желоб для соединения с циркуляционной системой.

5) после монтажа превенторов собирают манифольд по установленной схеме..

79. На буровых установках используются следующие типы буровых насосов:

1) двухцилиндровые тройного действия;

2) трехцилиндровые одинарного действия;

3) двухцилиндровые двойного действия;

4) четырех цилиндровые одинарного действия

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков обучающихся по дисциплине «Монтаж и эксплуатация бурового оборудования» производится по видам учебной работы и формам контроля в виде проведения дискуссии, тестирования и экзамена.

Обучающийся получает максимальное количество баллов по видам учебной работы и формам контроля, включающий зачёт, если демонстрирует:

- полноту знаний теоретического материала;

- полноту знаний практического материала, демонстрация умений и навыков решения задач, выполнения заданий;

- умение извлекать и использовать основную информацию из заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;

- умение самостоятельно решать задачу на основе изученных методов;

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать мысли, делать умозаключения и выводы;

- умение пользоваться ресурсами сети интернет;

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;

- умение и готовность к использованию прикладных программных средств;

- способность к публичной коммуникации;

- способность эффективно работать самостоятельно и в команде;

- способность интегрировать знания из новых и междисциплинарных областей для решения поставленных задач.

0 баллов за определенный вид текущего контроля и промежуточной аттестации ставится при невыполнении указанных критериев

Шкала оценивания представляет собой письменные инструкции или разъяснения о действиях или ответах обучающихся, определяет важные компоненты оцениваемой работы и определяется преподавателем в соответствии с задачами контроля самостоятельно.

В качестве инструмента проверки используется аналитическая шкала.

Аналитическая шкала – используется для открытых заданий с развёрнутым ответом.

5.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.

5.1.1. Шкала оценивания за работу обучающегося в семестре

Повышенный уровень сформирован у обучающегося при выполнении всех ниже перечисленных требований:

- демонстрировал способность самостоятельно и творчески выполнить любой вид учебной работы;

- проходил последовательно любой вид учебной работы в срок, указанный преподавателем в течение всего периода обучения дисциплины;

- нет пропусков занятий без уважительной причины;

- продемонстрирован высокий уровень владения материалом и набрал максимальные баллы, соответствующие повышенному уровню;

- самостоятельно формулировал цель учебной работы и учебные задачи для выполнения поставленной цели;

- проявлены превосходные способности применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий;

- показал высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций при завершении дисциплины.

Пороговый уровень сформирован у обучающегося при выполнении всех ниже перечисленных требований:

- демонстрировал желание выполнить различные виды учебной работы при этом испытывает различные трудности;

- определенные виды учебной работы проходил индивидуально в дополнительное время, указанные преподавателем, обычно в конце всего периода обучения;

- выполнил все виды учебной работы, но не набрал максимальное количество баллов;

- проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению
конкретных заданий;

- задания выполнены более чем наполовину, присутствуют серьёзные ошибки;

- продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом;

- показывает пороговый (удовлетворительный) уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций при завершении дисциплины.

К сдаче экзамена обучающийся допускается при посещении занятий, при участии в дискуссии по темам лекций, выполнении лабораторных работ, предоставлении отчетов по лабораторным работам, прохождении собеседовании и выполнении проверочных заданий по лабораторным работам. При этом минимальном количестве баллов должно составлять 41 (пороговый уровень), при максимально возможном количестве баллов – 60 (повышенный уровень). Т. е. за весь период обучения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить не менее 68 % работ, запланированных в рабочей программе дисциплины.

Промежуточные баллы не допускаются для следующих видов работ:

- участие в дискуссии;

- прохождение собеседования и выполнение проверочных заданий .

На получение зкзамена автоматом обучающийся может претендовать в том случае, если он выполнил полный набор работ, предусмотренных РПД согласно повышенному уровню.

5.1.2 Шкала оценивания за ответы студента на вопрос экзаменационного билета

Экзамен проводится в письменном виде, Билет содержит три вопроса. Оценка за экзамен выставляется совокупно в зависимости от ответов на вопросы в билете, где каждый ответ билета оценивается по следующим критериям: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» получает обучающийся, если при проверке экзаменационного билета:

- правильно даны ответы на все заданные вопросы экзаменационного билета;

- продемонстрирован высокий уровень владения материала;

- показывает систематизированные и полные знания по основным разделам дисциплины;

- присутствуют все рисунки (схемы) с обозначениями и расшифровкой, если требуется в вопросе, или приводит дополнительный рисунок для раскрытия темы вопроса;

- показывает систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы с точки зрения русского языка;

- проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий;

- успешно выполнил практическое задание (задачу) и правильно обосновывает её решение;

- показывает глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, которая рекомендована рабочей программой дисциплины;

При выполнении всего вышенаписанного, можно сказать, что обучающийся показывает высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценку «хорошо» получает обучающийся, если при проверке экзаменационного билета:

- правильно даны ответы на большую часть вопросов экзаменационного билета, присутствуют незначительные ошибки;

- продемонстрирован хороший уровень владения материала;

- присутствуют некоторые неточности в рисунке (рисунках) или в обозначениях и расшифровках;

- показывает систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы с точки зрения русского языка;

- проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий;

- успешно выполнил практические задания и правильно обосновывает её решение;

- показывает усвоение основной и дополнительной литературы, которая рекомендована рабочей программой по дисциплине.

При выполнении всего вышенаписанного, можно сказать, что обучающийся показывает средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценку «удовлетворительно» получает обучающийся, если при проверке экзаменационного билета:

- правильно даны ответы наполовину вопросов экзаменационного билета, присутствуют серьезные ошибки;

- продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материала;

- показывает не устойчивые знания соответствующей терминологии, используемой в учебном материале дисциплины;

- показывает не полные знания по основным разделам дисциплины;

- присутствуют существенные неточности в рисунке или рисунках, могут отсутствовать обозначения или расшифровки;

- проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий;

- выполнил практическое задание серьезными ошибками;

- показывает усвоение только основной литературы, которая рекомендована рабочей программой по дисциплине;

- показывает не высокий уровень культуры исполнения заданий студентом, близкий к пограничному уровню.

При выполнении всего вышенаписанного, можно сказать, что обучающийся показывает пороговый уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценку «неудовлетворительно» получает обучающийся, если при проверке экзаменационного билета:

- ответы даны менее, чем наполовину вопросов экзаменационного билета;

- продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материала;

- показывает неполные знания по основным разделам дисциплины;

- показывает отсутствие знаний соответствующей терминологии, используемой в учебном материале дисциплины;

- отсутствует рисунок к ответу на вопрос, если требуется в вопросе, или присутствует рисунок, но без обозначений и расшифровки;

- не показывает грамотное изложение ответа на вопросы с точки зрения русского языка;

- не показывает усвоение основной литературы, которая рекомендована рабочей программой по дисциплине;

- проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий

- не справился с выполнением практической задачи.

Обучающийся показывает низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций, не достигающего порогового.

Необходимо отметить, что обязательно учитывается уровень сформированности компетенций в течении семестра и соответственно оценивание обучающегося за работу в семестре. Оценка в целом за изучение дисциплины, которая и выставляется в зачетную книжку обучающегося, вычисляется как среднее арифметическое между оценкой за работу в семестре и оценкой за экзамен.