Аннотация рабочей программы по дисциплине

Взаимозаменяемость и нормирование точности

Цель преподавания дисциплины

- подготовка специалистов, обладающих знаниями и навыками обеспечения и достоверного контроля требуемой точности размеров и параметров проектируемых и изготавливаемых изделий (деталей, механизмов и т.д.), для работы в области метрологии и метрологического обеспечения, стандартизации и сертификации посредством формирования и усвоения обучающимся вопросов теории и практики в областях взаимозаменяемости, нормирования точности деталей и измерений.

Задачи изучения

- определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; установление оптимальных норм точности измерений и достоверности контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля;

- оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка технико-технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и устранению;

- практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытания и управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств;

- участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ОПК-3 – способность использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности.

ПК-2 – способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе.

ПК-5 – способность участвовать в планировании работ по стандартизации, сертификации и аккредитации, систематически проверять соответствие применяемых в метрологических подразделениях, производственных и эксплуатирующих организациях стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития технического регулирования, участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- подготовка специалистов, обладающих знаниями и навыками обеспечения и достоверного контроля требуемой точности размеров и параметров проектируемых и изготавливаемых изделий (деталей, механизмов и т.д.), для работы в области метрологии и метрологического обеспечения, стандартизации и сертификации посредством формирования и усвоения обучающимся вопросов теории и практики в областях взаимозаменяемости, нормирования точности деталей и измерений.

1.2. Задачи изучения

- определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; установление оптимальных норм точности измерений и достоверности контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля;

- оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка технико-технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и устранению;

- практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытания и управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств;

- участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов.

.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные (ОПК) |  |  |
| Применение прикладных знаний | ОПК-3 : способность использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности | знать: основные функции, принципы и методы стандартизации; - принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; уметь: использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности; владеть: навыками Определения и оценивания возможных методов решения типовых задач в области стандартизации и метрологического обеспечения |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| производственно-технологический | ПК-2: Способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | знать: межотраслевые системы стандартизации (ЕСКД, ЕСТП, ЕСДП и др.); международные организации по стандартизации; основополагающие стандарты по анализу чертежей деталей на технологичность; - нормативную документацию, регламентирующую требования к продукции и средствам измерений; - нормативную документацию, регламентирующую требования к методикам измерений и испытаний; - характеристики и принципы работы испытательного оборудования и методики испытаний и исследований на нем; уметь: идентифицировать размерные цепи и методы обеспечения их взаимозаменяемости в соответствии с техническими заданиями проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; владеть: практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции; - информацией по методикам проведения сертификации, испытаний и утверждения типа средств измерений; - информацией о свойствах и характеристиках средств измерений, устанавливает оптимальные нормы точности измерений; |
| Организация работ по метрологическому обеспечению подразделений | ПК-5: Способность участвовать в планировании работ по стандартизации, сертификации и аккредитации, систематически проверять соответствие применяемых в метрологических подразделениях, производственных и эксплуатирующих организациях стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития технического регулирования, участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества. | знать: основы технического регулирования и государственной системы стандартизации, включая методы и принципы стандартизации, категории и виды нормативных документов, правила разработки нормативных документов; - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - требования основополагающих стандартов Российской Федерации; уметь: - контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации объектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; - применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и других нормативных документов; - демонстрировать основные принципы планирования работ по стандартизации и сертификации; - проводить мониторинг действующих и разрабатывающихся документов по стандартизации; владеть: навыками работы по отслеживанию фонда нормативных документов, используемых в профессиональной сфере; - приемами формирования документооборота в рамках системы менеджмента качества; - навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании. |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД и методы и средства компьютерной графики;

- основы технического регулирования и государственной системы стандартизации, включая методы и принципы стандартизации, категории и виды нормативных документов, правила разработки нормативных документов;

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством;

- принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц;

уметь:

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации объектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

- применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и других нормативных документов;

- устанавливать требования к точности изготовления деталей;

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов;

- анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака;

- использовать научные методы анализа точности и взаимозаменяемости, принципы построения и области применения системы допусков и посадок типовых соединений, размерного анализа сборочных цепей;

владеть:

- навыками конструирования типовых деталей и их соединений;

- навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании;

- навыками оформления нормативной документации.

быть способным: осуществлять выбор допусков геометрических размеров механических деталей, выбор и назначение допусков механических соединений (типовые посадки), расчет размерных сборочных, кинематических цепей.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Математика;

- Метрология;

- Учебная практика (ознакомительная).

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- Организация и технология испытаний;

- Физические основы учета нефти и газа при технологических операциях;

- Основы проектирования продукции;

- Управление качеством;

- Статистические методы контроля и подтверждения соответствия;

- Квалиметрия и подтверждение соответствия;

- Обеспечение единства измерений при учете нефти и газа.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 5,

часы – 180.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 5/5 | 180/180 | 92,2/ 20,2 | 18/6 | 34/4 | 34/4 | 4/4 | 2,2/ 2,2 | 60,8/ 159,8 | 27 | КР | + | - |
| ИТОГО | 180/180 | 92,2/ 20,2 | 18/6 | 34/4 | 34/4 | 4/4 | 2,2/ 2,2 | 60,8/ 159,8 | 27 | КР | + | - |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 5 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Взаимозаменяемость | 74,8/87,8 | ОПК-3, ПК-2, ПК-5 | 44/8 | 8/4 | 18/4 | 18 | 30,8/79,8 |
| Тема 1.1. Введение. Основные понятия взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость и нормирование точности допусков и посадок. | 26/32 | ОПК-3, ПК-2, ПК-5 | 16/2 | 2/2 | 8 | 6 | 10/30 |
| Тема 1.2. Единая система допусков и посадок соединений. | 20/23 | ОПК-3, ПК-2 | 10/3 | 2/1 | 4/2 | 4 | 10/20 |
| Тема 1.3. Взаимозаменяемость с подшипниками качения. Взаимозаменяемость и качество изделий. | 28,8/32,8 | ОПК-3, ПК-2, ПК-5 | 18/3 | 4/1 | 6/2 | 8 | 10,8/29,8 |
| РАЗДЕЛ 2. Нормирование точности | 72/86 | ОПК-3, ПК-2, ПК-5 | 42/6 | 10/2 | 16 | 16/4 | 30/80 |
| Тема 2.1. Нормирование точности в размерных цепях. | 26/32 | ОПК-3, ПК-2, | 16/2 | 4 | 6 | 6/2 | 10/30 |
| Тема 2.2. Нормирование точности допусков формы и расположения поверхностей, шероховатость поверхности. | 26/33 | ОПК-3, ПК-2, ПК-5 | 16/3 | 4/1 | 6 | 6/2 | 10/30 |
| Тема 2.3. Нормирование точности соединений. | 20/21 | ОПК-3, ПК-2, ПК-5 | 10/1 | 2/1 | 4 | 4 | 10/20 |
| ИЗ | 4/4 | × | 4/4 | × | × | × | × |
| АК | 2,2/2,2 | × | 2,2/2,2 | × | × | × | × |
| Контроль | 27 | × | 27 | × | × | × | × |
| Всего часов | 180 | × | 119,2/20,2 | 18/6 | 34/4 | 34/4 | 60,8/159,8 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Взаимозаменяемость |  |  |  |
| 1.1 | Введение. Основные понятия взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость и нормирование точности допусков и посадок. | - Цель курса. Объем и структура курса. Рекомендуемая литература. - Место взаимозаменяемости в структуре «жизненного» пути изделия. Предмет взаимозаменяемость и нормирование точности. - Понятие о видах взаимозаменяемости. - Основные понятия о допусках и посадках. - Классификация отклонений геометрических параметров деталей. Стандартизация параметров точности. - Связь унификации, стандартизации и единства измерений с взаимозаменяемостью. - Номинальный и действительный размер. Ряды предпочтительных чисел для назначения номинальных размеров. Предельные размеры и предельные отклонения. Допуски размера. - Обозначение предельных отклонений на чертежах. Схематическое изображение полей допусков. | 2/2 |
| 1.2 | Единая система допусков и посадок соединений. | - Единая система допусков и посадок соединений. Роль взаимозаменяемости в стандартизации параметрических и типоразмерных рядов машин, приборов и других изделий. - Расчет и применение посадок. Расчет и выбор посадок в сопряжениях деталей. Понятие о посадках. - Три группы посадок: с зазором, с натягом, переходные. - Схематическое изображение посадок. Обозначение посадок на чертежах. - Предельные (максимальный и минимальный) зазоры и натяги в посадках. Допуск посадки. | 2/1 |
| 1.3 | Взаимозаменяемость с подшипниками качения. Взаимозаменяемость и качество изделий. | - Виды подшипников. - Подшипники качения. - Взаимозаменяемость и качество изделий. - Взаимозаменяемость и надежность изделий. - Метрологическое обеспечение взаимозаменяемости. Роль технических измерений. - Экономическая эффективность от взаимозаменяемости. | 4/1 |
| Раздел 2. Нормирование точности |  |  |  |
| 2.1 | Нормирование точности в размерных цепях. | - Точность как степень приближения действительных значений параметров деталей и узлов к предписанным. - Связь точности с качеством изделий машиностроения. - Нормирование точности в размерных цепях. Методы достижения заданной точности замыкающего звена размерной цепи и пути их осуществления. - Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи. | 4 |
| 2.2 | Нормирование точности допусков формы и расположения поверхностей, шероховатость поверхности. | - Взаимозаменяемость по отклонениям расположения и формы, волнистости и шероховатости поверхности, методы и средства контроля. - Допуски формы и расположения поверхностей, шероховатость. - Шероховатость и волнистость поверхностей. | 4/1 |
| 2.3 | Нормирование точности соединений. | - Взаимозаменяемость углов и конических соединений. - Взаимозаменяемость шпоночных соединений. - Взаимозаменяемость шлицевых соединений. - Взаимозаменяемость резьбовых соединений. - Взаимозаменяемость зубчатых колес и передач | 2/1 |
|  |  | ИТОГО | 18/6 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1–1.3 | Введение. Основные понятия взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость и нормирование точности допусков и посадок. Единая система допусков и посадок соединений. Взаимозаменяемость с подшипниками качения. Взаимозаменяемость и качество изделий. | Обозначение полей допусков, предельных отклонений и посадок на чертежах. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками. Расчет и выбор посадок. Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски на угловые размеры. Взаимозаменяемость конических соединений. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Допуски зубчатых передач. Взаимозаменяемость шлицевых и шпоночных соединений. | 30,8/ 79,8 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-6, ДЛ-8 |
| 2.1–2.3 | Нормирование точности в размерных цепях. Нормирование точности допусков формы и расположения поверхностей, шероховатость поверхности. Нормирование точности соединений. | Шероховатость поверхности. Точность формы и расположения: отклонения и допуски формы, отклонения и допуски расположения, суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. Обозначение на чертежах допусков формы и расположения. Волнистость поверхности. Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи: классификация размерных цепей, метод расчета размерных цепей, обеспечивающий полную взаимозаменяемость. Вероятностный метод расчета размерных цепей. Расчет плоских и пространственных размерных цепей. | 30,0/ 80 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4 |
| ИТОГО |  |  | 60,8/ 159,8 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вводное занятие. Основные понятия взаимозаменяемости. | Понятие о взаимозаменяемости. Связь между взаимозаменяемостью и точностью. Взаимозаменяемость внешняя и внутренняя, полная и частичная. Анализ номинальных размеров. Номинальный, действительный и предельный размер и способы их измерения. | 2 |
|  | Взаимозаменяемость и нормирование точности допусков и посадок. | Отклонение, ближайшее к нулевой линии. Предпочтительные поля допусков. Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений: система стандартных допусков и посадок, ее значение для развития международной экономической интеграции. Интервалы диаметров. Единица допуска. Квалитеты точности. Основные отклонения, поля допусков и посадки по ГОСТ 25346-82. Посадки в системе отверстия и в системе вала. Предпочтительные поля допусков и посадки по ГОСТ 25347-82. Обозначение стандартных полей допусков и посадок на чертежах. Неуказанные предельные отклонения размеров. Записи в технических требованиях на чертежах о точности размеров с неуказанными предельными отклонениями. Основные принципы расчета и выбора посадок с зазором, с натягом и переходных. Области применения посадок с зазором с натягом и переходных. | 4 |
|  | Единая система допусков и посадок соединений. | Расчет и применение посадок. Расчет и выбор посадки с зазором. Расчет и выбор посадки с натягом. Расчет и выбор переходной посадки. Расчет параметров гладких цилиндрических сопряжений. Определение расчетного натяга и соответственно стандартной посадки конкретного соединения. Обозначения предельных отклонений размеров на рабочих чертежах. Основные правила при обозначении предельных отклонений размеров. | 4 |
|  | Взаимозаменяемость с подшипниками качения. | Посадки подшипников качения. Классы точности подшипников. Расчет и выбор посадок подшипников качения. Классы точности подшипников. Расчет и выбор посадок колец подшипников на вал и в корпус в зависимости от вида нагружения, режима работы и класса точности посадочных мест валов и отверстий под посадки подшипников. | 2 |
|  | Взаимозаменяемость углов и конических соединений. | Взаимозаменяемость углов и конических соединений. Нормальные углы и конусности. Допуски углов. Система допусков и посадок для конических соединений. Выбор посадок конических соединений и требуемой точности угловых размеров и конических соединений. Указание допусков углов и конусов на чертежах. | 2 |
|  | Взаимозаменяемость шпоночных и шлицевых соединений. | Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Выбор посадок для шпоночных соединений. Эксплуатационные требования к шпоночным соединениям. Основные параметры шпоночных соединений. Допуски и посадки для свободных, нормальных и плотных шпоночных соединений. Обозначение шпоночных посадок на чертежах. Взаимозаменяемость шлицевых соединений. Выбор посадок для шлицевых соединений. Эксплуатационные требования к шлицевым соединениям. Основные параметры и способы центрирования. Допуски и посадки шлицевых соединений с прямобочным и эвольвентным профилем зуба. Обозначение шлицевых деталей и соединений на чертежах | 2 |
|  | Взаимозаменяемость резьбовых соединений. | Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Выбор резьбовых посадок с зазором. Выбор резьбовых посадок с натягом. Эксплуатационные требования к резьбовым сопряжениям. Основные параметры крепежных метрических резьб. Отклонения параметров резьбы. Приведенный средний диаметр, допуск среднего диаметра. Резьбовые посадки с зазором, с натягом и переходные. Выбор допусков и посадок метрических резьб. Обозначение резьб и резьбовых сопряжений на чертежах. | 2 |
|  | Нормирование точности в размерных цепях. | Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи. Размерные цепи с параллельными линейными размерами. Расчет размерных цепей (прямая и обратная задачи). Методика выявления размерной цепи. Плоскостные размерные цепи с линейными и угловыми размерами. Экономическая эффективность. Расчеты. Основные термины и определения, относящиеся к размерным цепям. Методы решения размерных цепей. Расчет размерных цепей методами: полной взаимозаменяемости, вероятным, групповой взаимозаменяемости, пригонки, регулирования. | 6/2 |
|  | Нормирование точности допусков формы и расположения поверхностей, шероховатость поверхности | Допуски формы и расположения поверхностей. Выбор допусков формы и расположения поверхностей. Шероховатость и волнистость поверхностей. Основные определения, параметры шероховатости и их числовые значения. Базовые длины для параметров. Знаки шероховатости. Основные виды отклонений формы и расположения (ОФР) поверхностей. Причины возникновения ОФР, их влияние на качество изделий. Стандартизация ОФР. Указание допусков формы и расположения на чертежах. Рекомендации по назначению допусков формы и расположения. Зависимые допуски расположения. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей. Гармонический анализ отклонений формы. Критерии для оценки шероховатости. Нормирование шероховатости поверхности в зависимости от эксплуатационного назначения поверхностей деталей. Технологическое обеспечение заданной шероховатости. Обозначение шероховатости на чертежах. | 6/2 |
|  | Нормирование точности соединений | Нормирование точности зубчатых колес и передач. Эксплуатационные требования к зубчатым передачам. Четыре группы зубчатых передач по эксплуатационному назначению. Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. Показатели кинематической точности, плавности работы, полноты контакта. Расчет бокового зазора в зубчатой передаче. Виды сопряжений по боковому зазору. Допуски на боковой зазор. Нормируемые показатели бокового зазора. Выбор степени точности зубчатых колес; обозначение точности. Особенности системы допусков конических и червячных зубчатых передач. Методы и средства измерения показателей кинематической точности, плавности работы, полноты контакта и бокового зазора. Поэлементный и комплексный контроль. Комплексы контролируемых параметров. | 4 |
|  | Итого |  | 34/4 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет посадки | 2 |
| 2 | Расчет посадки в системе отверстия и вала | 6/2 |
| 3 | Измерение линейных размеров | 4 |
| 4 | Контроль размеров и измерение отклонений размеров | 6/2 |
| 5 | Измерение отклонений формы и расположения поверхностей | 6 |
| 6 | Измерение шероховатости поверхности детали | 4 |
| 7 | Измерение параметров резьбы | 6 |
|  | Итого | 34/4 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Взаимозаменяемость и контроль гладких цилиндрических соединений, резьбовых соединений |

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лекции | Взаимозаменяемость и качество изделий. | ПК-3, ПК-4 ПК-7 | Дискуссия | 2 |
|  | Лабораторная работа | Контроль размеров и измерение отклонений размеров | ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8 | Метод малых групп | 2/2 |
|  |  | Измерение параметров резьбы | ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8 | Метод малых групп | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6/2 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Афанасьев, А.А. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебник / А.А. Афанасьев, А.А. Погонин. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 427 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). | У | 2018 | Znanium. com |
| ОЛ-2 | Клименков, С.С. Нормирование точности и технические измерения в машиностроении: учебник / С.С. Клименков. — Минск: Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2018. — 248 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). | У | 2018 | Znanium. com |
| ОЛ-3 | Казанцева, Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: Учебное пособие / Н. Казанцева, - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 176 с. | УП | 2017 | Znanium. com |
| ОЛ-4 | Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов. 3-е изд. – СПб: Питер, 2010. 464 с. | У | 2010 | 20 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-5 | Допуски и посадки: справочник. В 2-х ч. / под ред. В.Д. Мягкого. – Л.: Машиностроение. Ч.1 – 1979; Ч.2 - 1983 | Др | 1979, 1983 | 2 |
| ДЛ-6 | Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: учеб. / И.М. Лифиц. – М. 2009. 345 с. | Др | 2009 | 5 |
| ДЛ-8 | Никифоров, А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / А.Д. Никифоров. – М.: Высшая школа, 2000. -510 с. | Др | 2000 | 2 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Мучкинова Л.И. Методические указания по выполнению курсовой работы по взаимозаменяемости и нормированию точности [Текст]: | 2020 |  |
| М-2 | Овадыкова, Ж.В. Лабораторный практикум по метрологии, квалиметрии и стандартизации [Текст]: учеб. пособие / Ж.В. Овадыкова. – Ухта: УГТУ, 2017. – 165 с. | 2017 | 75 |
| М-3 | Взаимозаменяемость и нормирование точности [Текст]: учеб. пособие / В.П. Очир-Горяев, Ж.В. Овадыкова, Е.А. Будевич и др. – Ухта: УГТУ, 2015. – 104 с. | 2015 | 120 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Издательство «Лань» Электронная библиотечная система www.elanbook.com

- Электронная библиотечная система www.biblio-online.ru

- Электронная библиотечная система www.knigafund.ru.

- Свободная энциклопедия «Википедия» http://ru.wikipedia.org.

  - Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

- Пакет MicrosoftOffice;

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс».

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

#### Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### Взаимозаменяемость и нормирование точности

Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология

Профиль подготовки «Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности»

Разработчик: доцент кафедры ЭиМ ТФ		 Л.И. Мучкинова

Утвержден на заседании кафедры

от __________________, протокол № ___________

Заведующий кафедрой 		______________________ 	Е.В. Тетеревлева

(подпись)

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3 – способность использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности | 5 семестр / Раздел 1. Взаимозаменяемость / Тема 1. Введение. Основные понятия взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость и нормирование точности допусков и посадок / Тема 2. Единая система допусков и посадок соединений / Тема 3. Взаимозаменяемость с подшипниками качения. Взаимозаменяемость и качество изделий. Раздел 2. Нормирование точности / Тема 1. Нормирование точности в размерных цепях / Тема 2. Нормирование точности допусков формы и расположения поверхностей, шероховатость поверхности / Тема 3. Нормирование точности соединений. | Знать: ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»; ФЗ «О техническом регулировании»; законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; Уметь: контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации объектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; Владеть: навыками оформления нормативной документации; Иметь навык: обращения со специализированным оборудованием; Быть способным: осуществлять выбор допусков геометрических размеров механических деталей |
| ПК-2: Способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | 5 семестр / Раздел 1. Взаимозаменяемость / Тема 1. Введение. Основные понятия взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость и нормирование точности допусков и посадок / Тема 2. Единая система допусков и посадок соединений / Тема 3. Взаимозаменяемость с подшипниками качения. Взаимозаменяемость и качество изделий. Раздел 2. Нормирование точности / Тема 1. Нормирование точности в размерных цепях / Тема 2. Нормирование точности допусков формы и расположения поверхностей, шероховатость поверхности / Тема 3. Нормирование точности соединений. | Знать: принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; Уметь: устанавливать требования к точности изготовления деталей; - определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; использовать научные методы анализа точности и взаимозаменяемости, принципы построения и области применения системы допусков и посадок типовых соединений, размерного анализа сборочных цепей; Владеть: навыками конструирования типовых деталей и их соединений; - навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; Быть способным: осуществлять выбор и назначение допусков механических соединений (типовые посадки). |
| ПК-5: Способность участвовать в планировании работ по стандартизации, сертификации и аккредитации, систематически проверять соответствие применяемых в метрологических подразделениях, производственных и эксплуатирующих организациях стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития технического регулирования, участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества. | 5 семестр / Раздел 1. Взаимозаменяемость / Тема 1. Введение. Основные понятия взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость и нормирование точности допусков и посадок. / Тема 3. Взаимозаменяемость с подшипниками качения. Взаимозаменяемость и качество изделий. / Раздел 2. Нормирование точности / Тема 2. Нормирование точности допусков формы и расположения поверхностей, шероховатость поверхности / Тема 3. Нормирование точности соединений | Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; Уметь: контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации объектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; - применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и других нормативных документов; - устанавливать требования к точности изготовления деталей; Владеть: навыками оформления нормативной документации; Быть способным: осуществлять выбор и назначение допусков механических соединений (типовые посадки). |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1 | ОПК-3 | Пороговый | Опрос, лабораторная работа 1, 2, 3 | Вопросы для подготовки к опросу по разделу 1, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение курсовой работы, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, Тест 1 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение курсовой работы, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, Тест 1 |
|  |  | ПК-2 | Пороговый | Опрос, лабораторная работа 1, 2, 3 | Вопросы для подготовки к опросу по разделу 1, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение курсовой работы, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, Тест 1 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение курсовой работы, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, Тест 1 |
|  |  | ПК-5 | Пороговый | Опрос, лабораторная работа 3 | Вопросы для подготовки к опросу по разделу 1, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение курсовой работы, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, Тест 2 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение курсовой работы, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, Тест 2 |
|  | Раздел 2 | ОПК-3 | Пороговый | Собеседование, лабораторная работа 4-7 | Темы для подготовки к собеседованию по разделу 2, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | тестирование, выполнение курсовой работы | Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, Тест 3 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение курсовой работы, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, Тест 3 |
| 4 | Раздел 2 | ПК-2 | Пороговый | Собеседование, лабораторная работа 4-7 | Темы для подготовки к собеседованию по разделу 2, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | тестирование, выполнение курсовой работы | Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, Тест 3 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение курсовой работы, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, Тест 3 |
| 5 |  | ПК-5 | Пороговый | Собеседование, лабораторная работа 4-7 | Темы для подготовки к собеседованию по разделу 2, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | тестирование, выполнение курсовой работы | Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, Тест 3 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение курсовой работы, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, Тест 3 |
| 9 | Разделы 1-2 | ОПК-3, ПК-2, ПК-5 | Экзамен | Банк тестовых заданий | Экзаменационный тест |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-3 – способность использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности | Знать: ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»; ФЗ «О техническом регулировании»; законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: методики расчета допусков и посадок простейших средств измерения размеров дета-лей по заданному алгоритму (образцу); структуры базовых стандартов основных форм взаимозаменяемости |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: основные принципы построения систем допусков и посадок, правила выбора методики выполнения измерений и пользования основными универсальными средствами измерений и жесткими калибрами |
|  | Уметь: контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации объектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: читать чертежи; применять ЕСКД, ЕСТД; использовать средства контроля размерной точности и качества поверхности |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: выбирать методики выполнения измерений; давать заключение о годности деталей по результатам измерений их геометрических параметров; устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства измерений, испытаний и контроля; |
|  | Владеть: навыками оформления нормативной документации | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками обработки результатов наблюдений и оценивания погрешностей измерений; навыками работы с нормативными документами по стандартизации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками обработки результатов наблюдений и оценивания погрешностей измерений, навыками подготовки и выполнения измерительного эксперимента; навыками работы с нормативными документами по стандартизации, навыками надзора за соблюдением требований национальных стандартов |
| ПК-2: Способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Знать: принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: о контроле геометрической и кинематической точности деталей, узлов и механизмов; единую систему нормирования и стандартизации показателей точности; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; о размерных цепях и методах их расчета, а также о расчете точности этих цепей; о нормировании микронеровностей и поверхностей деталей; методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, средства контроля точности и качества обработки |
|  | Уметь: устанавливать требования к точности изготовления деталей; - определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; использовать научные методы анализа точности и взаимозаменяемости, принципы построения и области применения системы допусков и посадок типовых соединений, размерного анализа сборочных цепей; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: обрабатывать результаты наблюдений и оценивать погрешности измерений; использовать нормативные документы по стандартизации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: обрабатывать результаты наблюдений и оценивать погрешности измерений, выбирать измерительные средства по допустимой погрешности измерений; использовать нормативные документы по стандартизации, проводить контроль и надзор за соблюдением требований национальных стандартов; |
|  | Владеть: навыками конструирования типовых деталей и их соединений; - навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками работы с нормативными документами по стандартизации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками работы с нормативными документами, методическими основами по стандартизации, межотраслевыми системами (комплексами) стандартов; навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измере-ний, испытаний и достоверности контроля |
| ПК-5 – Способность участвовать в планировании работ по стандартизации, сертификации и аккредитации, систематически проверять соответствие применяемых в метрологических подразделениях, производственных и эксплуатирующих организациях стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития технического регулирования, участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества. | Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: о контроле геометрической и кинематической точности деталей, узлов и механизмов; единую систему нормирования и стандартизации показателей точности; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: систему государственного надзора, контроля технических регламентов, стандартов и единства измерений в области взаимозаменяемости и нормирования точности; роль унификации, агрегатирования и стандартизации во взаимозаменяемости изделий с целью повышения их качества |
|  | Уметь: контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации объектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; - применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и других нормативных документов; - устанавливать требования к точности изготовления деталей | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: использовать нормативные документы по стандартизации; проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документа-ции; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: использовать нормативные документы по стандартизации, проводить контроль и надзор за соблюдением требований национальных стандартов; устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства измерений, испытаний и контроля; применять методы и принципы стандартизации при проведении нормоконтроля и экспертизе технической документации; ( |
|  | Владеть: навыками оформления нормативной документации, контроля за состоянием оборудования | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками работы с нормативными документами по стандартизации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками работы с нормативными документами, методическими основами по стандартизации, межотраслевыми системами (комплексами) стандартов; навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измере-ний, испытаний и достоверности контроля |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

- вопросы для подготовки к опросу по разделу 1; - вопросы для подготовки к опросу по разделу 2;

- методические рекомендации по выполнению лабораторных работ;

- задания для выполнения в малых группах;

- задания для курсовой работы;

- банк тестовых заданий.

- Вопросы для подготовки к опросу по разделу 1.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Охарактеризуйте основные этапы развития точности и взаимозаменяемости.

- Взаимозаменяемость как свойство продукции и как принцип работы.

- Виды взаимозаменяемости

- Взаимозаменяемость и точность изготовления деталей.

- Связь и роль унификации, стандартизации и единства измерений с взаимозаменяемостью.

- Что такое полная взаимозаменяемость?

- Что достигается при полной взаимозаменяемости?

- Что такое внешняя взаимозаменяемость?

- Что такое внутренняя взаимозаменяемость?

- Чем характеризуется уровень взаимозаменяемости производства?

- Что такое совместимость?

- Что такое функциональная взаимозаменяемость?

- Что такое размер?

- Какой размер называется номинальным?

- Какой размер называется действительным?

- Что такое предельный размер?

- Что такое отклонение?

- Какое отклонение называется верхним?

- Какое отклонение называется нижним?

- Что такое допуск?

- Какая линия называется нулевой?

- Что такое поле допуска?

- Какие детали называются сопрягаемыми?

- Что такое посадка?

- Какая посадка называется с зазором?

- Какая посадка называется с натягом?

- Какая посадка называется переходной?

- Что такое зазор?

- Что такое натяг?

- Что такое допуск посадки?

- Что называется квалитетом?

- Сколько квалитетов установлено в ЕСДП?

- Что определяет квалитет?

- Что такое основное отклонение?

- Назовите две равноценные системы образования посадок.

- Что такое посадки в системе отверстия?

- Что такое посадки в системе вала?

- Как обозначаются посадки, предельные отклонения размеров деталей на чертежах?

- Принцип назначения общих допусков на линейные и угловые размеры?

- Что такое шероховатость поверхности?

- Что такое базовая длина?

- Что такое базовая линия?

- Что такое длина оценки L?

- Перечислите основные параметры шероховатости?

- Как обозначается шероховатость на чертежах?

- Вопросы для подготовки к собеседованию по разделу 2.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Какой принцип положен в основу нормирования и систему отсчета отклонений формы и расположения поверхностей?

- Что такое профиль?

- Какой участок называется нормируемым?

- Что такое база?

- Что такое прилегающая плоскость и прилегающая прямая?

- Что такое прилегающая окружность?

- Что такое прилегающий профиль продольного сечения цилиндрической поверхности?

- Какая ось называется общей?

- Что такое общая плоскость симметрии?

- Перечислите допуски формы.

- Перечислите допуски расположения.

- Перечислите отклонения формы плоских поверхностей.

- Перечислите отклонения формы цилиндрических поверхностей.

- Что называют отклонением расположения поверхности?

- Что такое отклонение от параллельности плоскостей?

- Что такое отклонение от параллельности осей?

- Что такое отклонение от соосности относительно общей оси?

- Что такое отклонение от симметричности относительно базовой плоскости?

- Какое отклонение называются суммарным отклонением формы и расположения?

- Что такое радиальное биение поверхности?

- Что такое торцовое биение?

- Что такое биение в заданном направлении?

- Что такое отклонение формы заданного профиля?

- Что такое отклонение формы заданной поверхности?

- Какой допуск формы (расположения) называется зависимым?

- Какой допуск формы (расположения) называется независимым?

- Обозначение на чертежах допусков формы и расположения.

- Что такое волнистость поверхности?

- Что такое размерная цепь?

- Что такое звено в размерной цепи?

- Какое звено называется исходным?

- Признаки классификации размерных цепей?

- В чем сущность расчета размерной цепи?

- Прямая задача расчета размерной цепи.

- Обратная задача расчета размерной цепи.

- Суть метода максимума-минимума расчета размерной цепи?

- Суть теоретико-вероятностного метода расчета размерных цепей?

- Суть метода групповой взаимозаменяемости?

- Суть метода регулирования и пригонки?

- Расчет плоских и пространственных размерных цепей.

- Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ представлены в литературе М-1: Овадыкова Ж.В. Лабораторный практикум по метрологии, квалиметрии и стандартизации [Текст]: учеб. пособие / Ж.В. Овадыкова. – Ухта: УГТУ, 2017.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения лабораторных работ – 0 баллов;

≥50% выполнения лабораторных работ – mах балл (4 балла).

- Задания для малых групп

Обучающимся предлагается в форме работы методом малых групп задания для выполнения с минимальным участием преподавателя:

- Рассчитать и выбрать посадку с натягом.

- Рассчитать и выбрать посадку с зазором.

- Рассчитать и выбрать посадку подшипников качения.

4. Рассчитать и выбрать посадку шпоночного соединения.

5. Рассчитать и выбрать посадку шлицевого соединения.

6. Рассчитать и выбрать посадку резьбового соединения.

Оценивание участников дискуссии происходит следующим образом:

<50% активного участия в дискуссии– 0 баллов;

≥50% активного участия в дискуссии – mах балл (5 баллов).

- Задания для курсовой работы.

Варианты заданий для курсовой работы и исходные данные для его выполнения представлены в литературе М-1:

Методические указания по выполнению курсовой работы по взаимозаменяемости и нормированию точности [Текст]: метод. указания / Л.И. Мучкинова. – Ухта: УГТУ, 2020. – 54 с.

М-2: Взаимозаменяемость и нормирование точности [Текст]: учеб. пособие / В.П. Очир-Горяев, Ж.В. Овадыкова, Е.А. Будевич и др. – Ухта: УГТУ, 2015. – 104 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения расчетно-графической работы – 0 баллов;

≥50% выполнения расчетно-графической работы – mах балл (4 балла).

- Банк тестовых заданий

Итоговый тест состоит из 15 заданий.

Пороговый уровень – 10 заданий – множественный выбор, на соответствие (один или несколько вариантов ответа), за каждый правильный ответ присуждается 0,3 балла.

Повышенный уровень – 5 заданий – вопросы открытого типа (краткий ответ), за каждый правильный ответ присуждается 0,6 балла.

Максимально возможное количество баллов – 6.

– до 3 баллов			неудовлетворительно;

– 3…5 баллов		удовлетворительно;

– 6…8 баллов		хорошо;

– 8…10 баллов		отлично.

ТЕМА 1. Основные понятия взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость и нормирование точности допусков и посадок. Единая система допусков и посадок соединений.

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | Какая из посадок выполнена в системе отверстия? 1) 2) Н Td Td TD Td TD Td TD 4) 3) h Td 5) h TD |
|  | Допуск посадки это: - ES – EJ. - Td+TD - Smax-Smin. - Nmax-Nmin. - TD−Td. |
|  | Установите для данных квалитетов: 12; 14; 16; 17 соответствие классам точности – - «средний»; - «грубый»; 3)«точный»; 4) «очень грубый» |
|  | Укажите комбинированную посадку: Варианты ответов: а) .∅50L6/k6; в). ∅50F8/f7; с). ∅50R7/h6; д). ∅50K8/h6 |
|  | При назначении посадок система отверстия применяются… - Когда на одном валу устанавливается несколько деталей по разным посадкам; - В большинстве случаев; - При соединении стандартных деталей по наружным поверхностям. - Кода вал по наружной поверхности не подвергается обработке. |
|  | Посадки не характеризуются … - значением размера; - допуском посадки; - максимальным натягом или зазором; - минимальным натягом или зазором. |
|  | (выберите несколько вариантов ответа). Наименьшие предельные размеры определяются по формулам… 1) Dmax-dmin ; 2) DН+EI ; 3) dН+ ei ; 4) DН+ES; 5) Dmax-Dmin . |
|  | # Взаимозаменяемость - это ... - сочетание принципов и средств измерений, сответствующих единым установленным требованиям; - пригодность объекта к совместному использованию с другим объектом, не вызывающему нежелательных взаимодействий; - пригодность для использования одного объекта вместо другого при выполнении всех требований, предъявляемых к объекту в целом; - совокупность средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений при изготовлении продукции. |
|  | # В зависимости от взаимного расположения полей допусков отверстия и вала посадки соединяемых деталей могут быть следующими: - посадка с зазором - посадка в системе отверстия - посадка с натягом - посадка в системе вала - переходная посадка - комбинированная посадка |
|  | # Укажите действительный размер, соответствующий годному валу, если на чертеже проставлено диаметр 20р6: - 20,000 мм - 20,020 мм - 20,025 мм - 20,030 мм - 20,035 мм - 20,040 мм |
|  | Укажите годный вал, если на чертеже проставлено диаметр 40h7, а в результате измерения получены следующие значения действительного размера: - 40,000 мм - 39,980 мм - 39,970 мм - 39,960 мм - 39,950 мм - 39,920 мм |
|  | Какие значения действительного размера относятся к группе исправимого брака, если в результате измерения вала диаметром 60h7 были получены следующие данные: - 60,000 мм - 59,990 мм - 59,980 мм - 59,970 мм - 59,950 мм - 59,940 мм |
|  | Укажите размеры отверстий, относящиеся к группе неисправимого брака, если на чертеже проставлено диаметр 60H7: - 60,100 мм - 60,080 мм - 60,070 мм - 60,060 мм - 60,050 мм - 60,030 мм |
|  | # Укажите посадки с зазором, выполненные в системе отверстия, если на чертеже указано: - диаметр 50Н9/h9 - диаметр 50Б9/Ъ9 - диаметр 50Н7/§6 - диаметр 50Н8/г8 - диаметр 50H8/h8 - диаметр 50К7/Ь6 |
|  | # Укажите посадки с натягом, выполненные в системе вала, если на чертеже указано: - диаметр 60Б9/Ъ9 - диаметр 60Н9/Й9 - диаметр 60Н7/к7 - диаметр 60Р7/h6 - диаметр 60Н11/Ы1 - диаметр 60S9/h8 |
|  | # Совокупность допусков, характеризуемых постоянной относительной точностью (определяемой числом единиц допуска) для всех номинальных размеров данного диапазона, - это ... - Единая система допусков и посадок (ЕСД11) - класс точности - степень точности - квалитет - поле допуска - Основные нормы взаимозаменяемости |
|  | # Зазор - это такой способ соединения деталей, при котором ... - размер вала больше размеров отверстия - размер отверстия больше размеров вала - наименьший размер отверстия может быть равен наибольшему размеру вала - возможно взаимное перемещение соединяемых деталей при работе - поле допуска отверстия на схеме полей допусков находится над полем допуска вала - поле допуска вала на схеме полей допусков находится над полем допуска отверстия |
|  | # Натяг - это такой способ соединения деталей, при котором ... - размер вала больше размеров отверстия - размер отверстия больше размеров вала - возможно взаимное перемещение соединяемых деталей при работе - невозможно взаимное перемещение соединяемых деталей при работе - поле допуска отверстия на схеме полей допусков находится над полем допуска вала - поле допуска вала на схеме полей допусков находится над полем допуска отверстия |
|  | # Задана посадка с зазором диаметр 50H7/f7. Максимальный зазор Smах в этом соединении будет равен: - 30 мкм - 60 мкм - 0,075 мм - 0,025 мм - 0,050 мм - 75 мкм |
|  | # Задана посадка с натягом диаметр 100Н7/r6. Минимальный натяг в этом соединении будет равен: - 73 мкм - 0,051 мм - 35 мкм - 0,016 мм - 0 мм - 16 мкм |
|  | # Задана посадка диаметр 50Р8/h7. Определить вид и способ образования посадки. Это - - посадка в системе отверстия - посадка в системе вала - комбинированная посадка (отверстие и вал выполнены в разных системах) - отверстие выполнено в системе вала - вал выполнен в системе отверстия - посадка с зазором |
|  | # Укажите, какой размер должен быть выполнен точнее, если на чертеже проставлено: - 8 (Верхнее отклонение: + 0,15) - 125 (Верхнее отклонение: - 0,20; нижнее отклонение: - 0,45) - 30 (Верхнее отклонение: + 0,20) - 40 (Верхнее отклонение: + 0,25) - 170 (Верхнее отклонение: - 0,20; нижнее отклонение: -0,45) - 50 (Верхнее отклонение: + 0,25) |

ТЕМА 2. Нормирование точности допусков формы и расположения поверхностей, шероховатость поверхности.

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | На чертеже вала длиной 50 мм указаны следующие допуски формы и расположения поверхностей ÷ Т 0,4 А - 2) 3) 2) - 0,2/100 Допуск посадки можно вычислить по формуле: - Dmax-dmin; - TD+Td. - TD-Td. - ES+ei 3) = 0,015 Допуск посадки можно вычислить по формуле: - Dmax-dmin; - TD+Td. - TD-Td. - ES+ei 4) // 0,4 А АА 5) 0,3/50 0,3/50 Чему равно наибольшее возможное отклонение профиля продольного сечения? 1) 0,4 мм; 2) 0,3 мм; 3) 0,2 мм; 4) 0,15 мм; 5) 0,1 мм. |
|  | Частными видами отклонения от округлости являются: - Бочкообразность. - Конусообразность. - Огранка. - Овальность. - Седлообразность. |
|  | Общие допуски формы и расположения в соответствии с ГОСТ 30893.2 устанавливаются для отклонений… - цилиндричности; - позиционных; - плоскостности; 4) перекоса осей. |
|  | Условное обозначение =, приведенное на чертежи детали означает: - допуск профиля заданной формы. - Допуск прямолинейности. - Допуск профиля продольного сечения. - Допуск прямолинейности. |
|  | Как обозначаются классы точности общих допусков формы и расположения по ГОСТ 30893.2: 1) A, B, C, D; 2) H, K, L; 3) D, F, G; 4) P, D, E, F. |
|  | Знак ∩, указанный на чертеже, означает … - Допуск параллельности образующих цилиндрической поверхности; - Суммарный допуск на отклонение формы и расположения цилиндрической поверхности. - Суммарный допуск на отклонение формы и расположения заданного профиля; - Допуск цилиндричности. |
|  | Знак /0/, указанный на чертеже, означает … - Допуск параллельности образующих цилиндрической поверхности; - Суммарный допуск на отклонение формы и расположения цилиндрической поверхности. - Допуск круглости; - Допуск цилиндричности. |
| Множественный выбор (наиболее правильный ответ) | Знак 0, указанный на чертеже, означает … - Допуск параллельности образующих цилиндрической поверхности; - Суммарный допуск на отклонение формы и расположения цилиндрической поверхности. - Допуск круглости; - Допуск цилиндричности. |
|  | Геометрическая сумма отклонений от параллельности проекций осей (прямых) в двух взаимно перпендикулярных плоскостях? - Торцовое биение; - Радиальное биение поверхности; - Отклонение от параллельности осей (прямых) в пространстве; - Отклонение от пересечения осей. |
|  | Окружность минимального диаметра, описанного вокруг реального профиля наружной поверхности вращения или максимального диаметра, вписанного в реальный профиль отверстия, называется … 1) вспомогательной окружностью; 2) прилегающей окружностью; 3) описанной окружностью; 4) основным размером. |
|  | Какой из критериев шероховатости точнее всех определяет высоту микронеровностей? - Rmax; - Sm; - Rz; - tp; - Ra. |
|  | Условный знакRa6,3 () или 63() в правом верхнем углу чертежа детали устанавливает требование : - все поверхности детали имеют шероховатость по Ra не более 6,3мкм. - Все поверхности детали имеют среднюю высоту неровностей не более 6,3 мкм за исключением поверхностей, на которых указана иная шероховатость. - Все поверхности детали имеют среднее арифметическое отклонение профиля не более 6,3 мкм за исключением поверхностей, на которых указана иная шероховатость. - Все поверхности детали имеют шероховатость по Ra не менее 6,3мкм, за исключением указанных на чертеже. |
|  | Чему равен уровень относительной геометрической точности - А, по которым устанавливают допускаемые значения Ra,Rz в зависимости от допуска размера и формы: - 25%; 2)<25%; 3) 60%; 4) 40%. |
|  | Параметры шероховатости: - Ra; Rz; Rmax; Sm; Ze; S. - Ra; Rz; Rmin; Sm; S; tp. - Ra; Rz; Rmax; Sm; S; tp. - Ra; Rz; Rmax; Sm; Ze; tp. |
|  | Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz- это … 1) Сумма средних абсолютных значений высот десяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины; 2) Сумма средних абсолютных значений высот десяти наибольших выступов профиля и глубин десяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины; 3) Сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины; 4) Сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин десяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины; |
|  | На чертеже детали требования к шероховатости устанавливаются для поверхностей… 1) Сопрягаемых; 2) Всех; 3) Особо ответственных; 4) Подвергающихся износу. |
|  | Условное обозначение на поверхности детали Ra0,8 означает, что… - Среднее арифметическое отклонение профиля должно быть в пределах от 1,6 до 0,8 мкм; - Среднее арифметическое отклонение профиля 1,6 мкм, средний шаг неровностей 0,8 мм; - Средняя высота неровностей профиля по 10 точкам должна быть в пределах от 1,6 до 0,8 мкм; - Среднее арифметическое отклонение профиля 1,6 мм, средняя высота неровностей профиля по 10 точкам – 0,8 мм. |
|  | Линия, имеющая форму номинального профиля шероховатости проведенная так, что в пределах базовой дины среднее квадратичное отклонение профиля от этой линии минимально, называется … - линией профиля; - базовой линией профиля; 3) базовой длиной; 4) средней линией профиля. |
| На соответствие | Все отклонения и допуски по ГОСТ 4642-81 подразделяются на три группы: формы (1); расположения (2); суммарные – формы и расположения (3). Установите соответствие этим группам следующих отклонений и допусков: - Выпуклость. - Отклонение наклона. - Торцовое биение. - Отклонение формы заданного профиля. - Вогнутость. - Отклонение профиля продольного сечения. - Отклонение от соосности относительно общей оси. |
|  | При указании двух и более параметров шероховатости поверхности значения параметров записывают сверху вниз в следующем порядке: - Относительная опорная длина профиля. - Шаг неровностей профиля. - Высота неровностей профиля. - Среднее арифметическое отклонение профиля. |
|  | Установите соответствие. Согласно ГОСТ 2789-73 шероховатость поверхности изделий независимо от материала и способа изготовления можно оценивать следующими параметрами: Rmax1;Sm 2;Rz (3);tp(4);Ra(5); S (6). 1) Среднее арифметическое отклонение профиля. 2) Высота неровностей по десяти точкам. 3) Наибольшая высота неровностей профиля. 4) Средний шаг неровностей профиля. 5) Средний шаг неровностей профиля по вершинам. 6) Относительная опорная длина профиля. |

ТЕМА 3. Нормирование точности соединений.

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | Как выражаются допуски углов конусов? 1. В угловых единицах радианной и градусной мер АТα (точное значение) и АТα (округленное значение допуска в градусной мере); 2. Длиной противолежащего отреза на перпендикуляре к стороне угла на расстоянии L1 от вершины (этот отрезок приближенно равен дуге с радиусом L1) ATh; 3. Конусностью С, т.е. отношением разности диаметров (D – d) двух поперечных сечений конуса к расстоянию L между ними; 4. Допуском на разность диаметров в двух сечениях конуса на расстоянии L между ними ATD. |
|  | Поля допусков на размеры деталей, соединенных с подшипниками качения, назначаются в зависимости от … - Условий сборки. - Типа подшипника - Вида нагружения колец подшипника. - Срока службы изделия. |
|  | Выберите несколько вариантов ответа Допуски углов АТ должны назначаться в зависимости … 1) от угла наклона; 2) от номинальной длины L1 меньшей стороны угла; 3) от номинальной длины L1 большей стороны угла; 4) от уклона. |
|  | Выберите несколько вариантов ответа Допусков углов относительно номинального угла могут быть расположены: - +АТ; - –АТ; - ±АТ2; - ±АТ. |
| Множественный выбор (наиболее правильный ответ) | Выберите несколько вариантов ответа Укажите примеры обозначениях на чертежах дюймовой резьбы. - G2; RcR; K3/4 ГОСТ 6111-52; - МК20х1,5; - Tr20x6 – 7H/7e; S80x10 – 7AZ/7h; - Rd12 – 7H6H/7e6e. |
|  | Выберите несколько вариантов ответа Системы допусков и посадок, обеспечивающих взаимозаменяемость резьб, построены на едином принципе: - Учет взаимосвязи отклонений формы боковых поверхностей и других погрешностей резьб. - Действительные контуры болта и гайки не должны выходить за соответствующие предельные контуры на всей длине свинчивания. - Учет наличия взаимосвязи погрешностей отдельных параметров резьбы. - Вследствие наличия взаимосвязи между параметрами резьбы допускаемые отклонения на них раздельно не нормируют. |
|  | Выберите несколько вариантов ответа Для контроля резьбы М16 – 6н целесообразно воспользоваться… 1) Резьбовыми калибрами-кольцами. 2) Резьбовыми калибрами-пробками. 3) Инструментальным микроскопом для измерения параметров: d, P и ∝. 4) Штангенциркулем с резьбовыми вставками. |
|  | Выберите несколько вариантов ответа Шлицевые эвольвентные соединения бывают с углом профиля… - 45°; - 30°; - 60°; - 25°. |
|  | Выберите несколько вариантов ответа Какие допуски формы и расположения регламентируют поверхности посадочных мест под кольца подшипников: 1) круглости, параллельности и торцевого биения; 2) круглости, профиля продольного сечения и торцевого биения; 3) суммарные, формы заданной поверхности и торцевого биения; 4) позиционный, профиля продольного сечения и торцевого биения. |
|  | Расшифруйте условное обозначение соединения 50х2х9H/9g ГОСТ 6033-80 - Соединение шлицевое эвольвентное, с центрированием по внутреннему диаметру, с посадкой по диаметру центрирования 9H/9g. - Соединение шлицевое эвольвентное, с центрированием по боковым сторонам зубьев, с посадкой по боковым поверхностям зубьев 9H/9g. - Соединение шлицевое прямобочное, центрирование по ширине шлицев с посадкой 9H/9g. - Соединение шлицевое эвольвентное, с центрированием по наружному диаметру, с посадкой по диаметру центрирования 9H/9g. |
|  | Как условно обозначается подшипник с учетом его точности? 1. В125 -205. 2. А125-205. 3. С- 205. 4. С125-205 |
|  | Как обозначается внутреннее кольцо подшипника 1. ∅20L6/k6. 2. ∅52H7/l6. 3. ∅52L7/l6. 4. ∅20H6/l6. |
|  | Какое обозначение соответствует посадке наружного кольца подшипника? 1) ∅20 L6k6 ; 2) ∅20 H7l6; 3) ∅50 L4js5; 4) ∅50 H4js5; |
|  | На выбор посадок деталей с кольцами подшипников качения не влияет… - Режим работы изделия; - вид нагружения колец подшипника; 3) условия сборки; 4) размер и тип подшипника. |
|  | Для контроля резьбы М16 – 6Н целесообразно воспользоваться… 1) Резьбовыми калибрами-кольцами. 2) Резьбовыми калибрами-пробками. 3) Инструментальным микроскопом для измерения параметров: d, P и ∝. 4) Штангенциркулем с резьбовыми вставками |
|  | Какая резьба обозначается так: М16хPh3P1,5-6H-LH. - Многозаходная резьба с ходом резьбы Ph = 3, шагом резьбы Р =1,5, внутренняя, левая. - Многозаходная резьба с ходом резьбы Ph = 3, шагом резьбы Р =1,5, наружная, левая. - Многозаходная резьба с ходом резьбы Ph = 3, шагом резьбы Р =1,5, наружная, правая. - Многозаходная резьба с ходом резьбы Ph = 3, шагом резьбы Р =1,5, внутренняя, правая. |
|  | Выберите несколько вариантов ответа Шпонки подразделяются на: а) призматические; б) сферические; в) сегментные; с) клиновые; д) тангенциальные. |
|  | Выберите несколько вариантов ответа В системе вала по ИСО для шпоночных соединений посадочным размером является … а) длина шпонки; в) высота шпонки; с) ширина шпонки; д) глубина паза вала и втулки. |
|  | Выберите несколько вариантов ответа В неподвижном шпоночном соединении, когда шпонка является направляющей (соединяет несколько деталей), по ширине шпонки можно применить посадку с пазом … 1) втулки- E9/h9, вала – H9/h9; 2) втулки – D10/h9, вала - H9/h9; 3) втулки – N9/h9, вала - Js9/h9; 4) втулки - Js9/h9, вала – N9/h9. |
|  | Расшифруйте условное обозначение соединения d-8×36 H7/e8 ×40H12/d11×7 D9/f8 ГОСТ 1133-58. - Соединение шлицевое с прямобочным профилем, центрирование по внутреннему диаметру с посадкой H7/e8. - Соединение шлицевое эвольвентное, центрирование по внутреннему диаметру с посадкой H7/e8. - Соединение шлицевое прямобочное, центрирование по ширине шлицев с посадкой D9/f8. - Соединение шлицевое прямобочное, с центрированием по наружному диаметру с посадкой H12/d11 |
|  | Расшифруйте условное обозначение соединения b-8×36 ×40H12/d11×7 D9/f8 ГОСТ 1133-58. - Соединение шлицевое с прямобочным профилем, центрирование по внутреннему диаметру с посадкой H7/e8. - Соединение шлицевое эвольвентное, центрирование по внутреннему диаметру с посадкой H7/e8. - Соединение шлицевое прямобочное, центрирование по ширине шлицев с посадкой D9/f8. - Соединение шлицевое прямобочное, с центрированием по наружному диаметру с посадкой H12/d11. |
|  | Укажите степень точности зубчатых колес по норме плавности: 8-7-6- Ва ГОСТ 1643-81 1) 8; 2) 6; 3) 7; 4) В. |
|  | Что означает первая цифра в данном обозначении зубчатых колес: 8-7-6 Ва ГОСТ 1643-81? - Норму плавности; - Норму кинематической точности; - Норму контакта зубьев с видом сопряжения; - Норму допуска на боковой зазор. |
|  | Условное обозначение точности зубчатой передачи 7 – D ГОСТ 1643-81 означает… 1) 7-ю степень точности по всем нормам с видом сопряжения D; 2) диаметр посадочной поверхности по 7-му; 3) допуски на все показатели по 7-му классу точности; 4) 7-й квалитет точности по диаметру окружности выступов. |
|  | При каком методе требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается изменением значения компенсирующего звена без удаления с компенсатора определенного слоя материала по оставленному припуску? - селективной сборки; - регулирования; - пригонки; - групповой взаимозаменяемостью. |
|  | Для обеспечения высокой точности изготовления простых деталей в крупносерийном производстве размерные цепи целесообразно решать методом… - Вероятностным; - Групповой взаимозаменяемости; - Пригонки; - Полной взаимозаменяемости (max-min) |
|  | При каком методе требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается изменением значения компенсирующего звена путем удаления с компенсатора определенного слоя материала по оставленному припуску? - селективной сборки; - регулирования; - пригонки; - групповой взаимозаменяемостью. |
|  | Как называется размерная цепь, при которой решается задача обеспечения точности при изготовлении изделий? 1) конструкторская; 2) технологическая; 3) измерительная; 4) сборочная.. |

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-3 | Пороговый | Опрос, лабораторная работа 1-7 | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | выполнение курсовой работы, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение курсовой работы, тестирование |  | 5 |  |
| ПК-2 | Пороговый | Опрос, лабораторная работа 1-7 |  | 3 |  |
|  | Повышенный | Выполнение курсовой работы, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение курсовой работы, тестирование |  | 5 |  |
| ПК-5 | Пороговый | Опрос, лабораторная работа 3-7 |  | 3 |  |
|  | Повышенный | Выполнение курсовой работы, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение курсовой работы, тестирование |  | 5 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| ОПК-3, ПК-2, ПК-5 | экзамен | Банк тестовых заданий | Определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 3 баллов | неудовлетворительно |
|  |  |  |  | 3…5 баллов | удовлетворительно |
|  |  |  |  | 6…8 баллов | хорошо |
|  |  |  |  | 8…10 баллов | отлично |

Объяснения по заполнению (дидактические материалы для преподавателей)

Данные материалы окажут Вам помощь при разработке РПД. Оставлять в своей РПД в таком виде эти материалы не нужно.

| Обязательные виды интерактивных занятий |  |
| --- | --- |
| Вид интерактивной образовательной технологии | Описание |
| Метод малых групп | Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности. |
| Круглый стол | Это метод интерактивного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. |
| Дискуссия | Это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами, это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. |
| Дебаты | Это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Благодаря своим особенностям – целостности, универсальности, личностной ориентированности и ориентации на самообразование учащихся, дебаты на сегодняшний день являются одной из самых эффективных педагогических технологий, позволяющих не только овладеть соответствующими изучаемой дисциплине навыками, но и способствующих развитию творческой активности личности, формирующих умение представлять и отстаивать свою позицию, навыки ораторского мастерства, умение вести толерантный диалог и лидерские качества. |
| Творческое задание | Под творческими заданиями понимают такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, а содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. |
| Метод проектов | Это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Цель этого метода - развитие творческих навыков в научно - исследовательской работе студентов, обучение их поиску информации и работе с литературой, интегрирование знаний и развитие мышления |
| Метод мозгового штурма | Оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Используется при тупиковых или проблемных ситуациях. |
| Деловая, ролевая игра | Это метод группового обучения совместной деятельности в процессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении воспроизводят действия участников, стремящихся найти оптимальные пути решения производственных, социально-экономических педагогических, управленческих и других проблем. |
| Тренинг | Форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. |
| Case-study (кейс-метод) | Усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). |
| Мастер-класс | Интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяющая формат тренинга, семинара и конференции, современная форма проведения обучающего тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания. Мастер-классы проводят признанные специалисты, эксперты, имеющие значительные достижения, собственные труды, последователей, школу и т.п., которые делятся своим опытом и своей технологией, методикой, указывают на ошибки и подсказывают пути их решения. Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса ведущий специалист рассказывает и показывает, как применять на практике новую технологию или метод. |
| Необязательные виды интерактивных занятий |  |
| Вид интерактивной образовательной технологии | Описание |
| Лекция вдвоем (бинарная лекция) | Разновидность чтения лекции проблемного содержания в форме диалога двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и практика). Необходимо: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение обучающихся в обсуждение проблемы. |
| Лекция с заранее запланированными ошибками | Рассчитана на стимулирование обучающихся к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, методической, орфографической). Задача слушателя заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы – преподавателем, слушателями или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности слушателей. Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела учебной дисциплины, когда у слушателей сформированы основные понятия и представления. |
| Проблемная лекция | На этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания обучающихся в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. Учебные проблемы должны быть доступными по своей трудности для слушателей. |
| Лекция-пресс-конференция | Форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-конференций. На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей. Возможно проведение данного вида лекций как научно-практического занятия, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует основные выводы |
| Лекция-визуализация | Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности. Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления обучающимся через технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, изобразительные, символические, - каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от содержания учебного материала. Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения слушателей в новый раздел, тему, дисциплину |
| Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» | Является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, активизация обучающихся вопросами в начале лекции и по ее ходу, вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Слушатели отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. |
| Лекция-дискуссия | В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и обучающегося, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает обучающимся коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается |
| Лекция с разбором конкретных ситуаций | Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения. Слушатели анализируют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным обучаемым, представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит слушателей к коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение микроситуации используется в качестве пролога к последующей части лекции. |

Универсальными для всех являются только опрос, собеседование, промежуточное тестирование и коллоквиум

| Уровень | Особенности | Варианты форм контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Пороговый | Универсальные | Опрос | Вопросы по разделам и/или темам |
|  |  | Собеседование | Вопросы для собеседования |
|  |  | Доклад, сообщение | Тема докладов, сообщений |
|  |  |  | Методические рекомендации по написанию доклада, сообщения |
|  | При наличии в УП | Лабораторная работа | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  | Контрольная работа | Темы контрольных работ |
|  |  |  | Варианты заданий контрольных работ |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению контрольной работы |
|  |  | Реферат | Тематика рефератов |
|  |  |  | Методические рекомендации по написанию, защите реферата |
| Повышенный | Универсальные | Промежуточное тестирование | Банк тестовых заданий |
|  |  | Рецензирование | Методические рекомендации по написанию рецензии |
|  |  | Аннотирование | Методические рекомендации по написанию аннотации |
|  |  | Коллоквиум | Вопросы к коллоквиуму |
|  | При наличии в УП | Расчетно-графическая работа | Темы расчетно-графических работ |
|  |  |  | Варианты заданий расчетно-графических работ |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы |
| Высокий | Интерактивные, обязательное наличие в таб. 3.6. | Метод малых групп | Задания для выполнения |
|  |  | Круглый стол | Тематика круглого стола |
|  |  |  | Программа проведения круглого стола |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению круглого стола |
|  |  | Дискуссия | Тематика дискуссии |
|  |  |  | Программа проведения дискуссии |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению дискуссии |
|  |  | Дебаты | Тематика дебатов |
|  |  |  | Программа проведения дебатов |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению дебатов |
|  |  | Творческое задание | Набор творческих заданий |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению творческого задания |
|  |  | Метод проектов | Темы проектов |
|  |  | Метод мозгового штурма | Тематика мозгового штурма |
|  |  |  | Программа проведения мозгового штурма |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению мозгового штурма |
|  |  | Деловая, ролевая игра | Тематика деловых, ролевых игр |
|  |  |  | Программа проведения деловых, ролевых игр |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению деловых, ролевых игр |
|  |  | Тренинг | Тематика тренингов |
|  |  |  | Программа проведения тренингов |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению тренингов |
|  |  | Case-study (кейс-метод) | Набор ситуационных заданий (кейсов) |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению ситуационной задачи (кейса) |
|  |  | Мастер-класс | Тематика мастер-класса |
| Обязательный |  | Зачет | Вопросы к зачету |
|  |  |  | Билеты к зачету |
|  |  |  | Банк тестовых заданий |
|  |  | Экзамен | Вопросы к экзамену |
|  |  |  | Билеты к экзамену |
|  |  |  | Банк тестовых заданий |
|  |  | Курсовой проект (работа) | Тематика курсовых работ (проектов) |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (работы) |

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций (общий вид таблицы и максимальное количество баллов менять НЕЛЬЗЯ, они обязательны для всех РПД, обучающийся оценивается по 10-балльной системе)

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | Мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компетенция-1 | Пороговый | Универсальлные: Опрос, собеседование, доклад, сообщение. При наличии в УП: реферат | <50 – не освоена – 0 баллов, ≥50 – освоена – Мах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | Универсальлные: Промежуточное тестирование, рецензирование, аннотирование, коллоквиум. При наличии в УП: Лабораторная работа, контрольная работа, расчетно-графическая работа |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Интерактивные образовательные технологии: Метод малых групп, круглый стол, дискуссия, дебаты, творческое задание, метод проектов, метод мозгового штурма, деловая, ролевая игра, тренинг, case-study (кейс-метод), мастер-класс. |  | 5 |  |
| Компетенция 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Компетенция N |  |  |  |  |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Средняя арифметическая по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| Все компетенции | Зачет | Вопросы к зачету, билеты к зачету, банк тестовых заданий | определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| Все компетенции | Экзамен | Вопросы к экзамену, билеты к экзамену, банк тестовых заданий | определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 3 баллов | незачтено, неудовлетворительно |
|  |  |  |  | 3-5 баллов | зачтено, удовлетворительно |
|  |  |  |  | 6-8 баллов | зачтено, хорошо |
|  |  |  |  | 8-10 баллов | зачтено, отлично |

Указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся, разъясняется алгоритм либо условия (необходимые и достаточные) получения обучающимся конкретной оценки.

Приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности.

Формируется представление о прозрачной и объективной схеме, в соответствии с которой складывается оценка по дисциплине (модулю)

В данной таблице должны быть задействованы все компетенции, которые указаны в УП по данной дисциплине.

По всем компетенциям указываются уровни освоения – пороговый, повышенный и продвинутый.

Каждый уровень должен быть обеспечен в обязательном порядке минимум одной формой контроля.

Количество форм контроля каждого уровня для одной компетенции должно быть одинаковым

Применяется 10-балльная система оценивания.

За работу в семестре обучающийся может получить МАХ 4 балла. Данные баллы рассчитываются как средняя арифметическая по всем уровням освоения всех компетенций. Для каждого уровня освоения предусмотрены свои баллы.

Возможные баллы:

Пороговый – 0 (уровень не освоен) или 3 (уровень освоен).

Повышенный – 0 (уровень не освоен) или 4 (уровень освоен).

Продвинутый – 0 (уровень не освоен) или 5 (уровень освоен).

Промежуточные варианты выставления баллов (0,5; 1; 2 и т.п.) по каждому уровню исключены

За зачет/экзамен обучающийся может получить МАХ 6 баллов. Система оценивания определяется преподавателем самостоятельно и в обязательном порядке описывается в КОЗ